机密★启用前

四川省2017年1月高等教育自学考试

路基路面工程    试卷

（课程代码   02407）

本试卷分为两部分，满分100分，考试时间150分钟。

第一部分为选择题，1页至2页，共2页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上按要求填涂，答在试卷上无效。

第二部分为非选择题，2页至3页，共2页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上作答，答在试卷上无效。

第一部分   选择题（共15分）

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．在下列叙述中不符合朗金土压力理论的有

A．土压力作用在过墙踵的铅垂面上    		B．土体处于弹性状态

C．土体处于主动极限状态    				D．土体处于被动极限状态

2．反压护道加固软土地基上路堤稳定性的原理是

A．提高地基土强度    					B．增加反向稳定力矩

C．加速地基上的渗透固结    				D．增加地基变形的侧向约束

3．软土地基上填筑路堤，当固结度为80%时，沉降量为32cm，最终沉降量是

A．25.6cm    							B．40cm

C．64cm    								D．160cm

4．铁路路基的设计高程为

A．路肩边缘的高程    					B．道碴边缘的高程

C．路基中心的高程    					D．轨底的高程

5．库仓土压力方向

A．与墙背法线成角     					B．与墙背成角

C．与墙背法线成角      				D．与墙背成角

6．极限高度Hc=5.52，式中c采用

A．填土的不排水剪强度    				B．填土的排水剪强度

C．地基土的不排水剪强度    				D．地基土的排水剪强度

7．在边坡稳定分析中，瑞典条分法用于

A．砂土    								B．碎石类土

C．风化岩土    							D．粘性土

8．在下列边界条件中，可以采用朗金方法计算土压力的是

A．地面水平且有满布均匀荷载    			B．墙背俯斜

C．地面为折线型    						D．地面有局部荷载

9．三种临界土压力之间的数量关系为

A．E0<Ea<Ep    							B．Ep<E0<Ea

C．Ea<E0<Ep    							D．Ep<Ea<E0

10．一般地基上，路基边坡滑动的原因是

A．地基强度不足    					B．路基边坡过陡

C．地基中存在一个软弱面 				D．路基边坡土层中存在一个软弱面

11．以下各种土质中，不宜作为渗水土路基填料的是

A．粘土    								B．粉土

C．粘性土    							D．碎石类土

12．袋装砂井加固软土地基，在检算竣工时的路基稳定性时采用

A．竖向固结度    						B．径向固结度

C．三向固结度    						D．瞬时固结度

13．在列车动力作用下，基床土被软化挤入道床或有向外流出的现象为

A．基床下沉    							B．基床塌陷

C．翻浆冒泥    							D．冻融

14．墙后土体出现二裂面的条件是

A．墙背俯斜    							B．墙背仰斜

C．墙背大幅仰斜   						D．墙背大幅俯斜

15．在滑坡推力计算中，假定滑块推力方向

A．水平    								B．与本滑块的滑面平行

C．与土一滑块的滑面平行     				D．与下一滑块的滑面平行

第二部分   非选择题（共85分）

二、填空题（本大题共10空，每空1分，共10分）

请在“答题卡”的试题序号后填上正确答案，错填、不填均无分。

16．路基排水系统分为          、            。

17．影响填土压实的因素有           、          、            。

18．基床病害的主要原因有         、         、            。

19．用朗金土压力理论计算土压力，土中应力必须处于          或          。

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

20．多年冻土

21．基床

22．滑坡

23．三向固结度

24．土的击实性

四、判断分析题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

判断下列各题的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

25．路堤边坡失稳主要由于路堤内有一软弱面。

26．挡土墙放斜基底可以提高挡墙的抗滑稳定性。

27．抗滑挡墙的埋置深度必须在地面1m以下。

28．规范规定路基处于6º、7º、8º地震区需进行抗震检算。

五、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）

29．简述毕效甫圆弧条分法的特点。

30．何谓路肩？简述路肩的作用。

31．如何确定路基的最小设计标高？Ⅰ、Ⅱ级铁路确定的设计水位是什么？

32．简述挡土墙设置沉降缝、伸缩缝的作用。

六、综合题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

33．在一软土地基上修筑5m高的路堤，经固结度计算得，当时间为4个月时，竖向固结度为15%，径向固结度达80%，此时正好满足竣工时地基的稳定性要求。问：

(1)竣工时所需要的三相固结度为多少？

(2)当路基填土为等速加荷，确定竣工时间。

(3)若此时的沉降为29.82cm，形变沉降是此时沉降的1/2，求总沉降量。

34．某路堤填土需土方4000方，从附近取土，经试验得取土容重为19.2kN/，含水量为14%，要求填土含水量为16%，干容重为17.6kN/。

问：(1)取土的干容重为多少？(2)应取土多少方？(3)碾压时应加水多少？