机密★启用前

四川省201 7年1月高等教育自学考试

钢筋混凝土结构设计  试卷

（课程代码  08459）

本试卷分为两部分，满分100分，考试时间150分钟。

第一部分为选择题，1页至2页，共2页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上按要求填涂，答在试卷上无效。

第二部分为非选择题，3页至4页，共2页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上作答，答在试卷上无效。

第一部分  选择题（共1 6分）

一、单项选择题（本大题共1 6小题，每小题1分，共1 6分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．受拉钢筋锚固长度的变化是

A．随混凝土等级的提高而增大   B．随钢筋等级提高而降低

C．随混凝土等级的提高而减少    D．不变的固定值

2．确定混凝土强度等级的依据是

A．轴心抗拉强度    B．轴心抗压强度

C．立方体抗压强度    D．三向受力状态下的抗压强度

3．高碳钢筋采用条件屈服强度以表示，的意思是

A．取极限强度的20%    B．取应变的0.002时的应力

C．取应变为0.2时的应力    D．取残余应变为0.002时的应力

4．下列各项达到承载力使用极限状态的是

A．轴心受压柱被压碎   B．影响外观的变形

C．令人不适的振动     D．影响耐久性能的局部损坏

5．设计双筋梁要求x≥2a'，目的是为了

A．保证受压钢筋压屈    B．保证斜截面受剪承载力

C．控制斜裂缝宽度    D．保证斜截面受弯承载力

6．混凝土轴心受压柱子的稳定性系数获取的依据是

A．柱子的长细比    B．柱子的高宽比

C．柱子的混凝土等级    D．柱子的钢筋等级

7．受弯构件正截面承载力中，T形截面划分为两类截面的依据是

A．破坏形态不同    B．计算公式建立的基本原理不同

C．受拉区截面形状不同    D．混凝土受压区的形状不同

8．T形截面梁的正截面承载力计算中，应假设受压区翼缘的压应力分布是

A．均匀分布    B．按抛物线形分布

C．按三角形分布    D．部分均匀，部分不均匀分布

9．受弯构件斜截面抗剪承载力计算公式的建立依据是

A．斜压破坏    B．剪压破坏

C．斜拉破坏    D．弯曲破坏

10.当梁承受的剪力V>0.25时，可采取的措施是

A．增大箍筋直径和减小箍筋间距    B．提高箍筋的抗拉强度设计值

C．加配弯起钢筋    D．增大截面尺寸或提高混凝土强度等级

11．受扭纵筋和箍筋的配筋强度比满足0.6<<1.7，混凝土构件破坏的结果是

A．纵筋和箍筋都能达到屈服    B．箍筋不能达到屈服

C．纵筋不能达到屈服    D．纵筋和箍筋都不能达到屈服

12.钢筋混凝土偏心受力构件中，轴力为拉力时导致构件的

A．受剪承载力增加    B．受弯承载力增加

C．受剪承载力减少    D．受扭承载力增加

13.普通钢筋混凝土结构袈缝控制等级为

A．一级    B．二级

C．三级    D．四级

14.为减少预应力钢筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失而采取的方法是

A．两次升温法    B．采用超张拉

C．增加台座长度    D．采用两端张拉

15.先张法预应力混凝土构件，预应力总损失值不应小于

A．80N／    B．90N／

C．100N／    D．110N／

16.构件受弯过程中，混凝土被压碎，钢筋未屈服，该梁属于

A．少筋梁    B．适筋梁

C．超筋梁    D．无筋梁

第二部分  非选择题（共84分）

二、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

17．混凝土立方体抗压强度

18.单筋梁

19.大偏心受拉

20.永久荷载

三、判断改错题（本大题共6小题，每小题4分，共24分）

判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21.混凝土抗拉强度随着强度等级提高而提高。

22.结构极限状态分为承载能力极限状态和受剪能力极限状态。

23.板中的分布钢筋布置在受力钢筋的内侧。

24.受扭纵筋和箍筋的配筋强度比应不受限制。

25.在使用荷载作用下，全预应力构件截面混凝土不出现拉应力。

26.轴向压力使得偏心受压构件的斜截面抗剪能力提高。

四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

27.钢筋和混凝土为什么能共同工作？

28．考虑螺旋筋对柱正截面受压承载力提高的限制条件有哪些？

29.确定受弯构件等效受压区矩形应力图的原则是什么？

30．简述大、小偏心受拉构件的破坏特征。

31.预应力混凝土有哪些特点？

五、计算题（本大题共2小题，，每小题9分，共1 8分）

32.某钢筋混凝土单向板，板厚80mm，每1m宽度承受的弯矩设计值为5kN•m（包括自重），混凝土采用C25，采用HPB300钢筋（=11.9Mpa，=270Mpa），求受拉钢筋的面积。(as=20mm,=0.576,=0.2%)

33.某均布荷载作用下的矩形截面梁，bxh=200mm×500mm，混凝土强度等级

C20(=9.6N／,=1.1N/)，箍筋用Ⅰ级钢筋（=300N／），直径为8mm(Asv=100.6)双肢箍，间距为100mm，若支座边缘处最大剪力设计值（包括自重）V=180kN，验算此梁受剪承载力（包括最小截面尺寸及最小配筋率）。(as-as'=40mm)，最小配箍率=0.24。