机密★启用前

四川省2017年1月高等教育自学考试

桥梁工程（二）  试卷

(课程代码  05500)

本试卷分为两部分，满分100分，考试时间150分钟。

第一部分为选择题，1页至3．页，共3页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上按要求填涂，答在试卷上无效。

第二部分为非选择题，3页至4页，共2页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上作答，答在试卷上无效。

第一部分  选择题（共1 5分）

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．规范规定公路桥涵结构的设计基准期为

A．50年				B．60年

C．80年				D．100年

2．按结构体系分类，斜拉桥属于

A．梁式桥				B．刚架桥

C．悬索桥				D．组合体系桥

3．梁式桥的标准跨径是指

A．相邻两个桥墩（台）之间的净距

B．相邻两个支座中心之间的距离

C．相邻两个桥墩中线之间的距离

D．梁的长度

4．某路线上有一座5孔30米的连续梁桥，根据规模大小分类，该桥属于

A．特大桥		B．大桥		C．中桥		D．小桥

5．混凝土的收缩和徐变属于

A．永久作用			B．可变作用

C．偶然作用			D．蠕变作用

6．某高速公路上有一座计算跨径为30m的桥梁，其集中荷载标准值为

A．180 kN    B．280 kN

C．320 kN    D．360 kN

7．梁式桥与拱式桥在受力特征上最大的区别在于

A．在竖向荷载作用下，梁式桥有水平反力产生，拱式桥有水平反力产生

B．在竖向荷载作用下，梁式桥有水平反力产生，拱式桥无水平反力产生

C．在竖向荷载作用下，梁式桥无水平反力产生，拱式桥有水平反力产生

D．在竖向荷载作用下，梁式桥无水平反力产生，拱式桥无水平反力产生

8．拱桥的主要受力部位是

A．拱上建筑    B．腹孔墩

C．拱脚    D．主拱圈

9．下列属于桥面铺装作用是

①防止车辆轮胎直接磨耗行车道板；②保证梁能够自由变形；③对车辆轮重的集中荷载起分布作用；④排除雨水；⑤保护主梁免受雨水侵蚀。

A．①③④    B．①③⑤

C．②③⑤    D．③④⑤

10.在装配式T形梁桥中，为保证各片主梁能相互连接成整体，共同参与受力，需设置

A．横隔梁    B．钢板

C．内纵梁    D．腹板

11.在桥梁施工中，预拱度的大小通常取

A．结构自重所产生的竖向挠度

B．结构自重和全部可变荷载所产生的竖向挠度

C．结构自重和一半可变荷载频遇值所产生的竖向挠度

D．全部可变荷载所产生的竖向挠度

12.下列加腋的方式中，属于竖向加腋的有

A．①②    B．①③

C．②③    D．③④

13.箱梁施加竖向预应力钢筋的作用是

A．提高箱梁抗弯能力    B．提高箱梁抗剪能力

C．提高抗弯和抗剪能力    D．提高混凝土强度

14.根据下列各承重结构截面型式的特点，最适用于连续梁桥的截面型式是

A．板式截面    B．肋板式截面

C．T型截面    D．箱形截面

15.根据连续梁受力特点，一般采用变截面梁设计，下列哪种变截面线形与连续梁弯矩变化规律相近？

A．抛物线    B．悬链线

C．圆弧线    D．折线

第二部分非选择题（共85分）

二、填空题（本大题共10空，每空1分，共10分）

请在“答题卡”的试题序号后填上正确答案，错填、不填均无分。

16.概括的说，桥梁由四个基本部分组成，即      、      、      和      。

17.装配式板桥的横向连接常用的方法有      和      。

18.斜拉桥主要由      、      和      三大部分组成。

19.汽车荷载的局部加载及在T梁、箱梁悬臂板上的冲击系数采用      。

三、判断改错题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

20.新型、复杂和重要的大型桥梁结构有技术设计阶段，常规桥梁也有该阶段。

21.对于坡桥，宜将固定支座布置在墩台标高相对较高处。

22.带铰的、对称的T形刚构在荷载作用下是静定结构。

23.悬臂浇筑施工时，合拢工作宜在低温时进行。

24.据拱肋和系（梁）的相对剐度及吊杆的布置形式，具有竖直吊杆的柔性系杆刚性拱称蓝格尔拱。

四、简答题（本大题共5小题，每小题8分，共40分）

25.简述桥面横坡的设置方式。

26.梁式桥支座的分类有哪两种？并简述两者区别。

27.简述为改善牛腿受力状况所采取的措施。

28.简述混凝土浇筑需设施工缝时，施工缝的位置及处理方法。

29.拱桥中，如何处理不等跨分孔问题？

五、计算题（本大题共1小题，10分）

30.由5片主梁组成的装配式钢筋混凝土简支梁桥，计算跨径19.5m，车道净宽7.5m，两侧各有0.75m宽的人行道，如下图所示，求荷载位于支点时1号梁和2号梁的荷载横向分布系数（车辆荷载）和（人群荷载）。