机密★启用前

四川省201 7年1月高等教育自学考试

高层建筑结构设计  试卷

（课程代码  06001）

本试卷分为两部分，满分100分，考试时间150分钟。

第一部分为选择题，1页至2页，共2页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上按要求填涂，答在试卷上无效。

第二部分为非选择题，3页至4页，共2页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上作答，答在试卷上无效。

第一部分  选择题（共1 5分）

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共1 5分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．高层结构中，影响结构内力、变形以及造价的主要因素是

A．竖向力    B．侧向力

C．竖向刚度    D．水平刚度

2．高层筒中筒结构的高宽比不应小于

A．2    B．3

C．4    D．5

3．高层框架一剪力墙结构中剪力墙宜贯通建筑物全高，且横向和纵向的剪力墙宜

A．错开    B．分开

C．相连    D．铰接

4．高层剪力墙结构混凝土强度等级不应低于

A．C15    B．C20

C．C25    D．C30

5．在常用的钢筋混凝土高层结构体系中，抗侧刚度最好的体系是

A．框架结构    B．剪力墙结构

C．框架-剪力墙结构    D．简体结构

6．在8度地震区建一幢高度为90m的高层写字楼，结构体系宜采用

A．框架结构    B．剪力墙结构

C．框架一剪力墙结构    D．筒体结构

7．有抗震设防要求的高层建筑结构中，对防震缝设置正确的是

A．相邻结构基础存在较大沉降差时，宜减小防震缝的宽度

B．防震缝两侧结构体系不同时，缝宽按较高的房屋高度确定

C．防震缝可以不沿房屋全高设置

D．高层建筑结构中宜调整平面形状和结构布置，不设防震缝

8．原高层框架结构中增加了若干榀剪力墙后，对结构抗震性能的影响是

A．整个结构更安全    B．下部楼层中的框架可能不安全

C．上部楼层中的框架可能不安全    D．整个结构均不安全

9．用分层法计算高层框架结构在竖向荷载下的内力时，除底层柱外，其余层柱

A．线刚度乘以0.7，相应传递系数为1/3

B．线刚度乘以0.7，相应传递系数为1/4

C．线刚度乘以0.9，相应传递系数为1/3

D．线刚度乘以0.9，相应传递系数为1/4

10.高层现浇框架结构梁柱节点区的混凝土强度等级应该

A．低于梁的混凝土强度等级    B．高于梁的混凝土强度等级

C．不低于柱的混凝土强度等级    D．与梁柱混凝土强度等级无关

11.关于多高层框架结构在水平荷载作用下的变形，以下叙述正确的是

A．框架绪构的整体变形主要呈现为弯曲型

B．框架结构的总体弯曲变形主要是由柱的轴向变形引起的

C．框架结构的层间变形一般为下小上大

D．框架结构的层间位移与柱的线刚度有关，与梁的线刚度无关

12.用手算方式计算壁式框架的内力和位移时，一般可采用

A．反弯点法    B．D值法

C．矩阵位移法    D．连续连杆法

13.在下列地点建造相同的高层建筑，承受风力最大的地点是

A．建在小城镇    B．建在海岸

C．建在大城市郊区    D．建在有密集建筑群的地区

14.多遇地震作用下高层建筑结构层间弹性变形验算的重要目的是

A．防止结构倒塌    B．防止结构发生破坏

C．防止非结构部分发生过重的破坏    D．防止使人们惊慌

15.高层剪力墙在偏心受拉时，轴向拉力使其斜截面受剪承载力

A．增大    B．先增大后减小

C．减小    D．先减少后增大

第二部分  非选择题（共85分）

二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

请在“答题卡”的试题序号后填上正确答案，错填、不填均无分。

16.由若干个框架与简体共同组成的结构体系称为框架-简体结构体系，其中筒体主要承担水平荷载，框架主要承担             荷载。

17.结构整体性系数是剪力墙结构中反映连梁与墙肢             工作性能的系数。

18.空气的流动受到建筑物的阻碍，并在建筑物表面形成了压力或吸力，这些压力或吸力称为建筑物所受到的            。

19．地震波在整个结构中引起的惯性力是              。

20.重力荷载代表值是指结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和，是表示地震发生时根据遇合概率确定的                。

三、判断改错题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

判断下列各题的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．D值法中D=12／，为柱线刚度值。

22.框架-剪力墙结构巾单片剪力墙底部承担的水平剪力不宜超过结构底部总水平剪力的50%。

23．剪力墙结构中短肢剪力墙截面厚度不应小于160mm。

24.框架结构在计算梁的惯性矩时，对装配整体式楼盖，中框架=2.0，边框架=1.5，式中是指矩形梁截面惯性矩。

25.一般情况下，高层建筑的平面外形宜简单、规则，结构布置宜对称、均匀，结构抗侧刚度中心与建筑物质量中心不必重合。

四、简答题（本大题共5小题，每小题7分，共35分）

26.高层建筑结构设计时应考虑哪些荷载或作用？

27.为什么要控制高层建筑的高宽比？

28.高层建筑结构突出屋面小塔楼的地震作用影响应如何考虑？

29.高层剪力墙的厚度在设计中是如何要求的？

30．框架结构体系的特点是什么？

五、综合题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

31.某高层钢筋混凝土框架一剪力墙结构，层数为25层，高度为86m，抗震设防烈度为8度，Ⅱ类场地，设计地震分组为第二组，Tg=0.4s，总重力荷载代表值为=286000kN，基本自振周期为T1=1.34s，=0.16。试采用底部剪力法计算结构底部总水平地震作用标准值。

32.试述高层建筑中常用的结构体系及它们的特点。