机密★启用前

四川省2017年4月高等教育自学考试

园林工程学  试卷

（课程代码  07435）

本试卷分为两部分，满分100分，考试时间150分钟。

第一部分为选择题，1页至3页，共3页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上按要求填涂，答在试卷上无效。

第二部分为非选择题，3页至4页，共2页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上作答，答在试卷上无效。

第一部分   选择题（共20分）

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．在最大限度地发挥园林综合功能的前提下，园林工程解决的主要矛盾是

A．山与水    							B．建筑与绿化

C．园林设施与景观    					D．环境保护与经济发展

2．计算简便，但精度较差，常用于风景园林方案阶段估算土方量的方法是

A．模型法    							B．体积公式法

C．断面法    							D．方格网法

3．某公园一施工点其原地形标高21.00m，其设计标高为21.30m，该施工点的施工标高是

A．-1.01m    								B．-0.30m

C．+0.30m    							D．+42.30m

4．某公园场地进行土方压实，该压实工作正确的是

A．自中间向四周碾压    					B．自边缘向中间收拢

C．整体推进    							D．随意碾压压实即可

5．下列园林用水类型中，对水质要求最高的是

A．生活用水    							B．养护用水

C．造景用水    							D．消防用水

6．园林绿地暗沟布置形式中没有的是

A．自然式    							B．规则式

C．截留式    							D．篦式

7．污水处理成符合再生水水质标准的水，一般要进行3个阶段的处理，分别是

A．生物处理、物理处理和化学处理    		B．预处理、主处理和后处理

C．前处理、主处理和后处理

D．一级处理、二级处理和深度处理

8．喷泉管网水力计算中，损失扬程一般粗略地取净扬程的

A．5-10%    								B．10-30%

C．30-50%    							D．50-70%

9．水池从结构上分为两种水池，这两种水池分别是

A．砖水池和混凝土水池    				B．刚性结构和柔性结构水池

C．深水池和浅水池    					D．规则式和自然式水池

10．下列驳岸中属于软驳岸的是

A．条石驳岸    							B．混凝土驳岸

C．竹木驳岸    							D．块石驳岸

11．为保障车辆安全行驶，坡度较大时，应限制陡坡道路的

A．坡长    								B．宽度

C．厚度    								D．高程

12．行进盲道中不需设置提示盲道的地方是

A．起点    								B．台阶

C．终点    								D．入口

13．园路施工顺序正确的是

A．准备→施工放线与测量→修筑路槽→基层施工→面层施工→道牙、边条等施工

B．施工放线与测量→准备→修筑路槽→基层施工→面层施工→道牙、边条等施工

C．准备→施工放线与测量→修筑路槽→基层施工→道牙、边条等施工→面层施工

D．施工放线与测量→准备→修筑路槽→基层施工→道牙、边条等施工→面层施工

14．黄石的外观特点是

A．清润平整    							B．玲珑清秀

C．雄浑沉实    							D．古朴自然

15．在古典园林建筑墙面基础种植部位用山石处理的作法叫

A．山石踏跺    							B．镶隅

C．粉壁理石    							D．云梯

16．导致树木移植失败的主要原因是植株地上部分与地下部分失去

A.水分    								B．营养成分

C．组织器官    							D．生理平衡

17．树木栽植后，应及时浇“定根水”，并且要

A.快浇    								B.急浇

C.慢浇    								D．速浇

18．边坡植人工播种绿化防护施工技术流程正确的是

A．坡面清理→预处理→覆土→播种→覆盖→养护管理

B．预处理→坡面清理→播种→覆土→覆盖→养护管理

C．坡面清理→预处理→播种→覆土→覆盖→养护管理

D．预处理→坡面清理→覆土→播种→覆盖→养护管理

19．照明光源中被称为第四代光源的是

A．白炽灯    							B．光源荧光灯

C．LED    								D．气体放电灯

20．某建筑平面面积500，已知该建筑单位面积照明容量为10W／，则该建筑的照明用电量为

A．0.5KW    								B．5KW

C．10KW    								D．50KW

第二部分   非选择题（共80分）

二、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

21．土壤安息角

22．降雨强度

23．收顶

24．显色性

三、判断题（本大题共7小题，每小题1分，共7分）

判断下列各题的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”。

25．任何形态的山石都可作假山收顶山石。

26．雨水口只能设置在汇水线上，不能设置在分水线上。

27．暗沟支管的数量与地下水的排出速度无直接的关系。

28．卵石驳岸是软驳岸。

29．水体流速越小越好，有利开展水上活动。

30．公园确定停车场规模的基本依据是公园的瞬时环境容量。

31．水景照明常见光源最多的是金卤灯。

四、简答题（本大题共6小题，每小题6分，共36分）

32．土方调配的基本原则有哪些？

33．铺地中路面设计的要求是什么？

34．简述喷泉控制系统的控制方式。

35．简述园路的特点。

36．简述掇山整体布局要点。

37．简述自然生态驳岸的特点及其类型。

五、计算题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

38．某公园停车场为边长20m的正方形，该停车场各角点原地形标高和设计标高如题38图所示，计算该停车场平整的挖填土方量。

39．某公园有一茶室，规划设计接待能力为1000人次／天，茶室营业时间为8小时，茶室最高日用水标准为10升／人次，计算该茶室的最高时用水量。(Kh=4)

六、论述题（本大题共1小题，15分）

40．试述草坪的建植技术与养护管理。