机密★启用前

四川省2017年4月高等教育自学考试

钢筋混凝土结构设计  试卷

（课程代码   08459）

本试卷分为两部分，满分100分，考试时间1 50分钟。

第一部分为选择题，1页至3页，共3页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上按要求填涂，答在试卷上无效。

第二部分为非选择题，3页至4页，共2页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上作答，答在试卷上无效。

第一部分   选择题（共20分）

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．受拉钢筋锚固长度的变化是

A．随混凝土等级的提高而增大    			B．随钢筋等级提高而降低

C．随混凝土等级提高而减少    			D．与混凝土等级无关

2．确定混凝土强度等级的依据是

A．轴心抗拉强度    						B．轴心抗压强度

C．立方体抗压强度    					D．三向受力状态下的抗压强度

3．高碳钢筋采用条件屈服强度，以表示，的意思是

A．极限强度的20%    					B．应变为0.002时的应力

C．应变为0.2时的应力    					D．残余应变为0.002时的应力

4．下列各项达到承载力使用极限状态的是

A．轴心受压柱被压碎   					B．影响外观的变形

C．令人不适的振动    					D．影响耐久性能的局部损坏

5．设计双筋梁要求x≥2as，目的是为了

A．保证受压钢筋压屈   					B．保证斜截面受剪承载力

C．控制斜裂缝宽度    					D．保证斜截面受弯承载力

6．混凝土轴心受压柱子的稳定性系数获取的依据是

A．柱子的长细比    						B．柱子的高宽比

C．柱子的混凝土等级    					D．柱子的钢筋等级

7．受弯构件正截面承载力中，T形截面划分为两类截面的依据是

A．计算公式建立的基本原理不同  			B．破坏形态不同

C．受拉区截面形状不同    				D．混凝土受压区的形状不同

8．T形截面梁的正截面承载力计算中，假设受压区翼缘的压应力分布是

A．均匀分布    							B．按抛物线形分布

C．按三角形分布    						D．部分均匀，部分不均匀分布

9．受弯构件斜截面抗剪承载力计算公式的建立依据是

A．斜压破坏    							B．剪压破坏

C．斜拉破坏    							D．弯曲破坏

10．当梁承受的剪力V>0.25cfcbh0时，可采取的措施是

A．增大箍筋直径和减小箍筋间距  			B．提高箍筋的抗拉强度设计值

C．加配弯起钢筋    						D．增大截面尺寸或提高混凝土强度等级

11．判别大偏心受压破坏的本质条件是

A．>0.3    							B．<0.3

C．<    								D．>

12．偏心受压构件计算中，考虑二阶偏心矩使得设计弯矩

A．减少    								B．不变

C．为零    								D．增加

13．严格要求不允许出现裂缝的钢筋混凝土结构，裂缝控制等级为

A．一级    								B．二级

C．三级    								D．四级

14．减少钢筋应力松弛引起的预应力损失，可采用

A，两次升温法    						B．超张拉

C．增加台座长度    						D．两端张拉

15．全预应力混凝土构件在使用条件下，要求构件截面

A．不出现拉应力    							B．允许出现拉应力

C．不出现压应力    							D．不允许出现压应变

16．为了避免受弯构件斜截面发生斜拉破坏所规定的限制条件是

A．规定最小配筋率    						B．规定最大配筋率

C．规定最小截面尺寸   					D．规定最小配箍率

17.楼面板和梁的重量属于

A．永久作用    B．可变作用

C．偶然作用    D．间接作用

18.为了提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变，可采取的措施是

A．采用高强混凝土    B．采用高强钢筋

C．采用螺旋配筋    D．加大构件截面尺寸

19.钢材的含碳量越低，则

A．伸长率越小，塑性越差    B．强度越高，塑性越好

C．伸长率越大，塑性越好    D．强度越低，塑性越差

20.钢筋混凝土受扭构件中受扭纵筋和箍筋的布置应

A．全布置在梁上侧    B．全布置在梁下侧

C．全布置在梁中心    D．全均匀布置在梁周边

第二部分  非选择题（共80分）

二、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

21.混凝土立方体抗压强度

22．单筋梁

23.预应力混凝土

24.抵抗弯矩图

三、判断改错题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

判断下列各题的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

25.钢筋经冷拉后，强度提高，塑性降低。

26．结构上的作用按随时间的变化可分为偶然作用和可变荷载两种。

27.轴心受压构件的长细比越大，稳定系数值越高。

28.受扭纵筋和箍筋的配筋强度比应不受限制。

29.轴向压力使得偏心受压构件的斜截面抗剪能力提高。

四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

30.受弯构件适筋梁从开始加荷至破坏经历了哪几个阶段？

31.斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏分别采用什么方法控制？

32.简述大偏心受压和小偏心受压的破坏特征。

33．简述大、小偏心受拉构件的破坏特征。

34.预应力混凝土与普通钢筋混凝土相比，有哪些特点？

五、应用题（本大题共2小题，每小题7分，共14分）

35．一钢筋混凝土矩形截面简支梁，承受弯矩设计值M=139.5kN.m。b×h=250mm×500mm，混凝土强度等级为C30（fc =14.3N/mm2，ft =1.43N/mm2），纵向钢筋采用HRB400级钢筋，fy =360N/mm2，试求该梁所需受弯纵向钢筋As（as=45mm，=0.518，=0.2%）。

36．某均布荷载作用下的矩形截面梁，b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为

C20（fc =9.6N/mm2，ft =1.1N/mm2），箍筋用Ⅱ级钢筋（fyv =300N/mm2），直径为8mm（Asv=100.6mm2）双肢箍，间距为l00mm，若支座边缘处最大剪力设计值（包括白重）V=180kN，验算此梁受剪承载力（包括最小截面尺寸及最小配筋率）。（as=as'=40mm，最小配箍率。）