四川省2018年1月高等教育自学考试

园林工程学

（课程代码07435）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．下列选项中，不属于现代风景园林建设工程内容的是

A．湿地构建技术				    B．生态驳岸建造技术

C．花街铺地技术				    D．绿地大树移栽技术

2．园林竖向设计的任务是统筹安排园内各种景点、设施和地貌景观之间的关系，使地上设施和地下设施之间、山水之间、园内与园外之间在什么上有合理的关系？

A．坡度						    B．坡向

C．高程						    D．视线

3．某景区道路一施工点原地形标高为405.20m，其设计标高为405.50m，该施工点的施工标高是

A．-0.70m						    B．-0.30m

C．+0.30m						    D．+0.70m

4．绿地给水管网布置形式中，布置最简单，省管材，但供水保障率差的是

A．树枝式						    B．环状式

C．混合式						    D．规则式

5．下列选项中，对水深要求最浅的氧化塘是

A．好氧塘						    B．兼性塘

C．厌氧塘						    D．曝气塘

6．园林水景中，不属于喷水形式水景的是

A．涌泉						    B．壁泉

C．间歇泉						    D．喷泉

7．下列选项中，属于园林软驳岸的是

A．条石驳岸					    B．混凝土驳岸

C．竹木驳岸					    D．块石驳岸

8．下列选项中，喷水为线形的喷泉喷头是

A．直流式						    B．水膜式

C．雾化式						    D．吸水式

9．园林水生植物栽植，一种方式直接种植在池底，另一种方式种植在

A．水岸边						    B．水面上

C．种植槽						    D．水体中

10．喷泉总扬程=

A．净扬程+损失扬程			    B．吸水高度+压水高度

C．水头损失+喷水高度			    D．吸水高度+喷水高度

11．园路结构的主要组成部分是

A．路面、土基					    B．路面、路基

C．面层、垫层					    D．面层、结合层

12.下列选项中，园路施工流程正确的是

A．准备→施工放线与测量→修筑路槽→基层施工→面层施工→道牙、边条等施工

B．施工放线与测量→准备→修筑路槽→基层施工→面层施工→道牙、边条等施工

C．准备→施工放线与测量→修筑路槽→基层施工→道牙、边条等施工→面层施工

D．施工放线与测量→准备→修筑路槽→基层施工→道牙、边条等施工→面层施工

13．下列选项中，描述黄石外观特点正确的是

A．沉实清秀						    B．清秀玲珑

C．顽夯雄浑						    D．平整大方

14．关于掇山的根本法则，总结正确的是

A．巧于因借，混假于真				B．有真为假，做假成真

C．寓情于石，情景交融				D．相地合宜，造山得体

15．植物吸收水分主要是靠须根顶部的

A．主根								B．侧根

C．根毛								D．直根

16．树木栽植后，要保障树木成活，应及时

A．扶正树立支架					    B．浇好“定根水”

C．建立栽植档案					    D．进行整形修剪

17．树木栽植时，树穴的直径与深度一般比根系的幅度与深度（土球）大

A．1-5cm							    B．20-30cm

C．50-l00cm						    D．100-150cm

18．乔灌木栽植时，起苗时间最好是在苗木的

A．生长初期						    B．快速生长期

C．生长末期						    D．休眠期

19．一般情况下，常绿树带土球移植，土球大小可按树木胸径的多少倍确定？

A．2								    B．6

C．10								    D．15

20．下列选项中，液压喷薄绿化防护施工工艺流程正确的是

A．坡面清理→喷薄→种子与辅料混合→覆盖→养护

B．坡面清理→种子与辅料混合→喷薄→覆盖→养护

C．坡面清理→种子与辅料混合→覆盖→喷薄→养护

D．种子与辅料混合→坡面清理→喷薄→覆盖→养护

第二部分  非选择题

二、名词解释题：本大题共4小题，每小题3分，共12分。

21．土壤安息角

22．流速

23．塑山

24．垂直绿化

三、判断题：本大题共7小题，每小题1分，共7分。判断下列各题的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”。

25．断面法计算土方量，其精度主要取决于截取断面的数量，多则较精确，少则较粗。

26．混合驳岸既生态又具有较高强度。

27．喷泉总流量等于水池各个喷头流量之和。

28．为满足人的亲水性需要，驳岸高程越低越好。

29．堆叠假山必须符合自然山水地貌景观形成和演变的科学规律。

30．阴天或遮光的条件，树木移植成活率较高。

31．树木栽植前进行整形修剪，主要是为了美观。

四、简答题：本大题共6小题，每小题6分，共36分。

32．简述风景园林地形竖向设计方法及其特点。

33．简述园林绿地的给水特点。

34．简述破坏驳岸的因素。

35．简述散置山石的布置要点。

36．边坡植物绿化防护有哪些施工工艺？

37．简述风景园林景观的照明方式。

五、计算题：本大题1小题共10分。

38．某公园有一茶室，规划设计接待能力为500人次／天，茶室营业时间为10小时，茶室最高日用水标准为10升/人次，计算该茶室的最高时用水量。(Kh=5)

六、论述题：本大题1小题共15分。

39．阐述影响园路设计的因素，并说明园路设计的主要内容。