四川省2018年1月高等教育自学考试

桥梁工程（二）

（课程代码05500）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．根据下列各承重结构截面型式的特点，最适用于连续梁桥的截面型式是

A．板式截面					B．肋板式截面

C．箱形截面					D．T型截面

2．箱梁施加竖向预应力钢筋的作用是

A．提高箱梁抗弯能力				B．提高箱梁抗剪能力

C．提高抗弯和抗剪能力			D．提高混凝土强度

3．对于坡桥，宜将固定支座布置在墩台相对标高的哪个位置处？

A．较高处							B．较低处

C．平均处							D．任意处

4．下列跨径中，哪个用于桥梁结构的力学计算？

A．标准跨径						B．净跨径

C．总跨径							D．计算跨径

5．按设计洪水位频率计算所得的高水位称之为

A．标准水位						B．最高水位

C．枯水位							D．设计洪水位

6．根据连续梁受力特点，一般采用变截面梁设计，下列哪种变截面线形与连续梁弯矩变化规律相近？

A．斜直线							B．悬链线

C．二次抛物线						D．圆弧线

7．桥梁设计和施工中，要进行强度、刚度和稳定性验算，其中刚度是指

A．应力							B．应变

C．挠度（变形）					D．预拱度

8．多跨桥梁的悬臂体系中，将悬臂端和挂梁端的局部构造称为

A．主梁					B．牛腿

C．桥面板					D．横隔板

9．下列不属于分车道布置方式的是

A．整体式主梁，中间设分隔带

B．分离式主梁，中间设分隔带连接

C．分离式主梁，中间无任何联系

D．双层桥面布置

10．对于用企口铰缝连接的简支空心板梁桥，计算荷载位于跨中时的荷载横向分布系数采用

A．杠杆法					B．偏心压力法

C．铰接板法				D．刚接梁法

11．在装配式T形梁桥中，为保证各片主梁育缃互连接成整体，共同参与受力，需设置

A．钢板					B．横隔梁

C．内纵梁					D．腹板

12．为了迅速排除桥面雨水，通常使桥梁设有纵向坡度外，还应没置

A．桥面横坡				B．伸缩缝

C．桥面铺装				D．栏杆

13．人群荷载属于

A．永久作用				B．可变作用

C．偶然作用				D．其他作用

14．规范规定公路桥涵结构的设计基准期为

A．50年					B．60年

C．80年					D．100年

15.拱桥的主要受力部位是

A．拱上建筑				B．腹孔墩

C．拱脚					D．主拱圈

第二部分  非选择题

二、填空题：本大题共10空，每空1分，共10分。

16.根据行车道位置，拱桥的桥跨结构可分为上承式、      和      三种类型。

17.转体施工法根据其转动方位的不同，分为平面转体、      及      三种。

18.梁桥采用悬臂施工时，块件接缝的方式常用的有干接缝、      和      。

19.梁式桥的支座一般分成固定支座和      两种。

20．我国大跨度桥梁的设计阶段分“三阶段设计”进行，即初步设计、

和      。

21.梁节段预制的方法常用的有长线预制和      。

三、判断改错题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；．错误的划上“×”，并改正错误。

22.矢跨比小于1/5的拱桥为坦拱。

23.-期恒载内力与采用的施工方法、顺序、体系转换的具体隋况无关。

24.通常汽车荷载横向分布系数的值小于1，且没有负值。

25.悬臂浇筑施工时，合拢工作宜在高温时进行。

26.带铰的、对称的T形刚构在活载作用下是超静定结构。

四、简答题：本大题共5小题，每小题6分，共30分。

27.拱桥区别于梁桥显著的特点在于存在水平推力的作用，简述该水平推力对拱挢的影响。

28.简述桥面铺装的作用。

29.简述桥面横坡的三种设置方式。

30.简述梁式桥支座的分类及区别。

31.简述钢筋混凝土构件与预应力混凝土构件的特点。

五、计算题：本大题共1小题．10分。

32.如下图所示桥梁横截面，由5片主梁组成，车道净宽7m，两侧各有0.75m宽的人行道，

求荷载位于支点时1号梁的荷载横向分布系数mcq（车辆荷载）和mcr，（人群荷载）。