四川省2018年1月高等教育自学考试

钢筋混凝土结构设计

（课程代码08459）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共16小题，每小题1分，共16分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．混凝土立方体抗压强度标准值的保证率为

A．50%						    B．75%

C．85%						    D．95%

2．钢筋的屈服强度是

A．比例极限					    B．弹性极限

C．屈服上限					    D．屈服下限

3．屋面雪的重量属于

A．永久作用					    B．可变作用

C．偶然作用					    D．间接作用

4．房屋结构安全等级可分为

A．一级						    B．二级

C．三级						    D．四级

5．梁的有效高度h0是指

A．纵向钢筋内表面到混凝土表面的距离

B．纵向钢筋外表面到混凝土表面的距离

C．箍筋形心到混凝土表面的距离

D．受拉钢筋形心到混凝土受压表面的距离

6．受弯构件正截面承载力计算的依据是

A．Ia状态						    B．Ⅱa状态

C．第Ⅱ阶段					    D．Ⅲa状态

7．避免梁斜截面发生斜压破坏的限制条件是

A．最小配筋率					    B．最大截面尺寸

C．最小截面尺寸				    D．最小配箍率

8．钢筋混凝土梁受扭承载力与抗剪承载力的规律图接近

A．正方形						    B．长方形

C．1/4圆形					    D．三角形

9．偏压构件的抗弯承载力变化正确的是

A．大偏压时随着轴向力的增加而减少

B．小偏压时轴向力对承载力无影响

C．小偏压时随着轴向力的增加而增加

D．大偏压时随着轴向力的增加而增加

10．MR图必须包住M图，才能保证梁的

A．正截面抗弯承载力			    B．斜截面抗弯承载力

C．斜截面抗剪承载力			    D．正截面抗压承载力

11．正常工作的普通钢筋混凝土梁是

A．带裂缝工作					    B．没有裂缝

C．不出现压应力				    D．不允许混凝土出现拉应变

12．避免梁斜截面发生斜压破坏规定的条件是

A．规定最小配筋率			    B．规定最大配筋率

C．规定最小截面尺寸限制		    D．规定最小配箍率

13．为减少钢筋由于锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失，可采用

A．两次升温法					    B．超张拉

C．增加台座长度				    D．两端张拉

14．混凝土受扭构件需要配置受扭

A．箍筋和弯起钢筋			    B．纵筋和弯起钢筋

C．弯起钢筋					    D．纵筋和箍筋

15．室内正常环境属于

A．一类环境					    B．二a类环境

C．三a类环境					    D．四类环境

16．后张法预应力混凝土构件的总损失值不应小于

A．80N／mm2					    B．90N／mm2

C．100N／mm2					    D．110N／mm2

第二部分  非选择题

二、名词解释题：本大题共4小题，每小题3分，共1 2分。

17．混凝土结构

18．剪跨比λ

19．相对受压区高度ξ

20．先张法

三、判断改错题：本大题共6小题，每小题4分，共24分。判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．C20表示混凝土的fcu=20N/mm。

22．螺旋箍筋柱不能提高轴心受压构件的承载力。

23．配置两根钢筋的梁叫双筋梁。

24．无腹筋梁斜截面破坏类型主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种。

25．当i>0.3h0可按大偏心受压计算。

26．预应力混凝土结构可以推迟构件裂缝的过早出现。

四、简答题：本大题共5小题，每小题6分，共30‘分。

27．简述两种超张拉方法。

28．简述大偏心受拉和小偏心受拉。

29．附加偏心距ea的物理意义是什么？如何取值？

30．影响结构耐久性的主要因素有哪些？

31．什么是配筋率？配筋率对梁的正截面承载能力有哪些影响？

五、计算题：本大题共2小题，每小题9分，共1 8分。

32．某轴心受压柱，轴力设计值N=1100kN，截面尺寸b×h=300mm×300mm，稳定系数=0.9，混凝土力C25，采用HRB400钢筋（=11.9MPa，= 360MPa），试求受压钢筋的面积及钢筋选取。（全截面=0.55%）

33．钢筋混凝土矩形截面梁，承受弯矩M=110kN·m，b×h=250mm×500mm，混凝土强度等级为C30（=14.3N／mm2，= 1.43N／mm2），纵向钢筋采用HRB400，配置3根直径20mm，As=94mm2，=360N／mm2。验算该梁的抗弯能力是否满足要求。（as=45mm，ξb=0.518，=0.2%)