四川省2018年10月高等教育自学考试

地基处理技术

（课程代码06006）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．以下不属于地基处理目的的是

A．提高土的抗剪强度					B．改善土的工程性质

C．降低土的压缩性					D．降低土的透水性能

2．受水浸湿后，土的结构会迅速破坏，强度迅速降低的是

A．膨胀土								B．冻土

C．红黏土								D．湿陷性黄土

3．下列地基处理方法中，不宜在城市中采用的是

A．换土垫层法							B．碾压夯实法

C．挤密振冲							D．强夯法

4．下列各项中，对松砂地基较适用的地基处理方法是

A．强夯法								B．预压

C．粉喷桩								D．深层搅拌桩

5．下列关于地基处理方法适用范围的论述，不正确的是

A．换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理

B．强夯法适用于高饱和度的粉土与软塑-流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严的工程

C．预压法适用于处理淤泥质土、淤泥和冲填土等饱和粘性土地基

D．水泥粉煤灰碎石桩适用于处理粘性土、粉土、砂土和靠自重固结的素填

6．下列属于柔性桩的是

A．素混凝土桩							B．水泥土搅拌桩

C．旋喷桩								D．振冲碎石桩

7．土桩和灰土桩适用于处理

A．地下水位以上，深度3～15m的湿陷性黄土

B．地下水位以上，含水量大于30%的素填土

C．地下水位以下，深度小于8m的人工填土

D．地下水位以上，饱和度大于68%的杂填土

8．在加载预压法中，布置砂井的作用是

A．加固地基土						B．降低地下水位

C．形成横向排水体				D．形成竖向排水体

9．在CFG桩法中，褥垫层的作用不是

A．利于排水						B．调整桩、土竖向和水平荷载分担比

C．抗震减震						D．保证桩、土共同承担荷载

10．下列属于散体材料桩的是

A．砂桩							B．土桩

C．钢渣桩							D．石灰桩

11．在用换填法处理地基时，垫层厚度确定的依据是

A．垫层土的承载力				B．垫层底面处土的自重压力

C．下卧土层的承载力				D．垫层底面处土的附加压力

12．在砂石垫层施工中，碎石或卵石粒径最大颗粒不宜大于

A．30mm							B．40mm

C．50mm							D．60mm

13．在各项影响浆液结石强度的因素中最为重要的是

A．起始水灰比						B．结石的孔隙率

C．水泥的品种及掺合料			D．浆液浓度

14．换填法较为经济合理的处理深度应控制在

A．3m以内						B．Sm以内

C．8m以内						D．15m以内

15．采用砂井堆载预压法处理地基，下述设计方案中比较有效的是

A．预压荷载等于90%永久荷载，加密砂井间距

B．超载预压

C．等荷预压，延长预压时间

D．真空预压

第二部分  非选择题

二、名词解释题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。

16．地基处理

17．水泥掺入比

18．留振时间

19．面积置换率

20．地基承载力特征值

三、判断改错题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．房屋建筑物下的砂垫层主要起排水固结作用。

22．强夯法单击夯击能确定的依据是土的性质。

23．对于大面积满堂处理，碎石桩桩位宜用正方形布置。

24．排水固结法中加压系统的目的是地基土中产生水力梯度，从而使地基土中的自由水排出而孔隙比减小。

25．CFG桩为刚性桩。

四、简答题：本大题共5小题，每小题6分，共30分。

26．简述地基处理方法的选择及步骤。

27．何谓“最大干密度”、“最优含水量”和“压实系数”？

28．简述砂石桩法的简要原理和适用范围。

29．简述复合地基与桩基的区别。

30．简述灌浆法的应用范围。

五、综合题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。

31．试分析换土垫层的作用、适用的土质条件和质量检验方法。

32．某建筑物建在松散砂土地基上，采用砂桩加固。砂桩直径d=0.6m，按正三角形布置，地基土的孔隙比e0=0.85，=16kN/m3，ds =2.65，emax=0.9，emin=0.55，依抗震要求，加固后地基的相对密度Dr=0.6。试求砂桩的中心距L。