四川省2018年10月高等教育自学考试

桥梁工程（二）

（课程代码05500）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．下列跨径中，哪个用于桥梁结构的力学计算？

A．标准跨径					B．净跨径

C．总跨径						D．计算跨径

2．拱桥、涵洞以及重力式墩台的填料厚度（包括路面厚度）大于或等于哪个数值可以不计冲击力？

A．0.3m						B．0.5m

C．0.6m						D．0.7m

3．下列属于装配式T梁的横隔梁连接方式的是

A．扣环式接头					B．企口铰连接

C．干接缝连接					D．铰接缝连接

4．梁式桥的两个相邻桥墩中线之间的水平距离称为

A．标准跨径					B．净跨径

C．总跨径						D．计算跨径

5．按设计洪水位频率计算所得的高水位称之为

A．标准水位					B．最高水位

C．枯水位						D．设计洪水位

6．桥梁设计和施工中，要进行强度、刚度和稳定性验算，其中刚度是指

A．应力						B．应变

C．挠度（变形）				D．预拱度

7．梁式桥与拱式桥在受力特征上最大的区别在于

A．在竖向荷载作用下，梁式桥有水平反力产生，拱式桥有水平反力产生

B．在竖向荷载作用下，梁式桥有水平反力产生，拱式桥无水平反力产生

C．在竖向荷载作用下，梁式桥无水平反力产生，拱式桥有水平反力产生

D．在竖向荷载作用下，梁式桥无水平反力产生，拱式桥无水平反力产生

8．桥梁的基本组成部分包括上部结构、下部结构、附属设施以及

A．桥跨结构					B．支座

C．锥坡						D．地基

9．根据下列各承重结构截面型式的特点，最适用于连续梁桥的截面型式是

A．板式截面					B．肋板式截面

C．箱形截面					D．T型截面

10．桥梁总长是指

A．桥梁两桥台台背前缘间的距离			B．桥梁结构两支点间的距离

C．桥梁两个桥台侧墙尾端间的距离		D．各孔净跨径的总和

11．水的浮力属于

A．永久作用					B．可变作用

C．偶然作用					D．其他作用

12．某高速公路上有一座计算跨径为30m的桥梁，其车道荷载的集中荷载标准值为

A．180kN						B．280kN

C．320kN						D．360kN

13．对于用企口缝连接的简支空心板梁桥，计算荷载位于跨中时的荷载横向分布系数采用

A．杠杆法						B．偏心压力法

C．铰接板梁法					D．刚接梁法

14．对于坡桥，宜将固定支座布置在墩台相对标高的

A．较高处						B．较低处

C．平均处						D．任意处

15．顶推法施工适用于

A．等截面预应力混凝土连续梁桥

B．等截面钢筋混凝土连续梁桥

C．变截面预应力混凝土连续刚构桥

D．变截面预应力混凝土连续梁桥

第二部分  非选择题

二、填空题：本大题共10空，每空1分，共10分。

16．我国公路桥规规定设计和验算均应满足         和         两个极限状态。

17．主梁的截面形式有三种基本类型，即         、         、         。

18．梁节段预制的方法常用的有         和         。

19．根据行车道位置，拱桥的桥跨结构可分为        、         和         三种类型。

三、判断改错题：本大题共5小题，每小题5分，共25分。判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

20．桥梁结构的局部加载、涵洞、桥台和挡土墙压力等的计算采用车道荷载。

21．修正刚性横梁法中的修正系数B是一个与桥梁横截面几何尺寸、材料特性有关，与主梁的刚度无关的参数。

22．牛腿凹角线形应和缓，避免尖锐转角，这样可减缓主拉应力的过分集中。

23．一期恒载内力与采用的施工方法、顺序、体系转换的具体情况无关。

24．目前我国大、中跨径拱桥采用最普遍的拱轴线形式是抛物线。

四、简答题：本大题共5小题，每小题8分，共40分。

25．按照结构体系分类，简述桥梁结构的类型及各类型的受力特点。

26．简述桥面伸缩装置的作用和要求。

27．简述支座布置的原则及固定支座的布置要求。

28．根据布筋位置，简述预应力筋的分类及各自的作用。

29．什么是拱上建筑？简述实腹式和空腹式拱上建筑的特点。

五、计算题：本大题共1小题，10分。

30．由5片主梁组成的装配式钢筋混凝土简支梁桥，计算跨径19.5m，每侧栏杆及人行道重5kN/m。钢筋混凝土、沥青混凝土和混凝土的重力密度分别为5kN/m3、23kN/m3和24kN/m3。求：边主梁恒载内力（T梁宽度以160cm计算）。