四川省2018年10月高等教育自学考试

设施农业技术

（课程代码07288）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．EVA的中文名称是

A．聚乙烯薄膜						B．醋酸乙烯薄膜

C．聚氯乙烯薄膜					D．有机玻璃板

2．玻璃温室一般使用的玻璃厚度为

A．6-8mm							B．3-6mm

C．l-3mm							D．0.5-lmm

3．保温性最好的棚膜材料是

A．聚乙烯							B．乙烯一醋酸乙烯

C．聚氯乙烯						D．醋酸乙烯

4．不属于局部采暖设备的是

A．育雏伞							B．红外线灯

c．蒸汽式采暖器					D．加热地板与加热垫

5．用于基质栽培设施中的固体基质，下列说法正确的是

A．具有支持锚定植物、通透空气等作用

B．在作物扎根生长时可下沉或倾倒

C．总大小孔隙比在0.5左右

D．可分为无机基质和有机基质两种

6．畜禽舍防疫要求的间距应满足

A．S=3-5H							B．S=2-3H

C．S=2H							D．S=1.5-2H

7．能够解决营养液膜技术因临时停电营养液供应困难的问题是

A．DFT							B．NFT

C．FCH							D．FRP

8．对于日光温室方位而言，下列说法正确的是

A．一般是坐西朝东

B．冬用型日光温室以东西延长偏东5°-10°为宜

C．冬用型日光温室可以偏东5°-10°

D．春用型日光温室以东西延长偏东不超过10°为宜

9．日光温室常采用的通风方式是

A．顶部设置抽风筒通风				B．扒缝隙通风

C．侧墙和顶端设置风口通风			D．强制通风

10．聚乙烯双防膜的防雾持效期一般是

A．8-10月								B．6-8月

C．4-5月								D．3-4月

11．对于CO2增施肥，下列说法正确的是

A．夜间温室内CO2浓度比外界低

B．清晨日出后温室内CO2浓度比外界高

C．晴天生育层内CO2浓度低

D．CO2浓度的增加可增强作物抗病能力

12．对于畜产设施，下列说法正确的是

A．畜禽舍长轴与主导风向平行是场区排污最佳条件

B．群体布置时畜禽舍建筑与夏季主导风向呈60°-90°的入射角

C．畜禽舍常采用南向或南偏西15°的角度

D．建造时选择大于主导风向角30°的朝向为宜

13．精量播种器可分为

A．吸嘴式和磁性播种机				B．吸附式和磁性播种机

C．板式和齿盘式播种机				D．齿盘式和磁性播种机

14．对于设施养殖场选址，下列说法正确的是

A．场址应选在离城市很近的地方		B．场址应建在居民点的上风向

C．场址要求平坦和干燥				D．场址对水、电无特殊要求

15．与笼养鸡舍平面尺寸计算有关的因素是

A．舍内的鸡位数						B．头架和屋架的长度

C．鸡的饲养密度						D．鸡舍的周长

第二部分  非选择题

二、判断改错题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

16．日光温室设计和建造中的关键在于确定合理的后屋面角度。

17．设施栽培技术，虽可满足作物高产、优质和高效生产，但对土壤、水体等环境具有潜在影响。

18．就牛舍平面形式而言，用辅助房间把两幢牛舍结合在一起，节省了辅助房间面积，但降低了使用效率。

19．目前我国设施农业规模较大，设施种类齐全，机械化程度高。

20．日光温室的采光屋面角，以最小的冬至日太阳高度角和60°入射角为依据进行设计。

三、名词解释题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。

21．设施透光率

22．平面系数

23．设施农业

24．滴灌

25．贯流放热

四、简答题：本大题共5小题，每小题7分，共35分。

26．简述设施土壤环境的特征。

27．简述温室的降温方式及特点。

28．简述牛舍的建筑要求。

29．简述相对湿度对畜禽设施养殖的影响。

30．简述电热温床育苗的特点。

五、论述题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。

31．试述日光温室的保温设计。

32．结合目前设施发展现状，试述畜禽舍的环境控制系统。