四川省2018年10月高等教育自学考试

高层建筑结构设计

（课程代码06001）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．在水平力作用下，框架—剪力墙结构的侧向变形为

A．弯曲型变形						B．剪切型变形

C．弯剪型变形						D．剪压型变形

2．在进行框架柱设计时，应尽量避免出现短柱，其剪跨比入应大于

A．1.5								B．1.8

C．2.0								D．3.0

3．在常用的钢筋混凝土高层结构体系中，抗震性能最好的结构体系是

A．框架结构体系					B．剪力墙结构体系

C．框架—剪力墙结构体系			D．简体结构体系

4．原高层钢筋混凝土框架结构中增加了若干榀剪力墙后

A．整个结构更安全

B．下部楼层中的框架可能不安全

C．上部楼层中的框架可能不安全

D．整个结构均不安全

5．三级抗震框架梁的梁端截面受压区高度X应

A．<0.25h0							B．≤0.35h0

C．≤0.45h0							D．≤0.55h0

6．下列说法中属于结构抗震概念设汁内容的是

A．选择对抗震有利的建筑施工方案

B．选择技术上、经济上合理的抗震结构体系

C．注意脆性材料的选择

D．改变建筑物的周期，使其接近场地的卓越周期

7．对于多高层钢筋混凝土房屋防震缝的设置，正确的是

A．宜尽量争取设抗震缝

B．体型复杂的建筑，不需设置防震缝

C．设置防震缝与否根据实际需要而定

D．设置防震缝时，应将建筑分成规则结构的单元

8．抗震房屋应能实现多道防线。钢筋混凝土框架一剪力墙结构体系作为第—道防线的构件应为

A．框架							B．墙肢

C．连梁							D．墙肢与连梁

9．在进行结构构件的地震作用效应与其他荷载效应进行组合时，如果仅考虑水平地震作用，

水平地震作用分项系数应取

A．1.1								B．1.2

C．1.3								D．1.4

10．高层建筑应按不同情况分别采用相应的地震作用计算方法，当高度不超过40m，以剪切变形为主，刚度与质量沿高度分布比较均匀的建筑物，可采用

A．底部剪力法						B．振型分解反应谱法

C．时程分析法						D．分层法

11．我国高层房屋抗震设防的目标是

A．不裂不倒						B．裂而不倒

C．小震、中震皆可修				D．小震不坏、中震可修、大震不倒

12．多遇地震作用下高层建筑结构层间弹性变形验算的重要目的是

A．防止结构倒塌						B．防止结构发生破坏

C．防止非结构部分发生过重的破坏	D．防止使人们惊慌

13．房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层楼面结构

A．应采用装配整体式楼面结构

B．可采用装配整体式楼面结构

C．应采用现浇楼面结构

D．应优先采用现浇楼面结构

14．一个地区的基本地震烈度是指该地区在今后50年内，在一般场地条件下可能遭遇地震超

越概率为

A．2%								B．5%

C．10%							D．63.2%

15．高层建筑平面布置的一般规定中，正确的是

A．平面宜简单、规则、对称

B．平面长度宜过长，突出部分长度宜增大

C．宜选用风压较大的形状

D．应尽量设置变形缝来划分结构单元

弟二部分  非选择题

二、填空题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。

16．剪力墙的等效刚度综合考虑了剪力墙弯曲变形、剪切变形和       变形的影响。

17．由若干榀框架与简体共同组成的结构体系称为       结构体系。

18．框架一剪力墙结构的刚度特征值越大，说明框架一剪力墙结构的受力和侧移特点越接近于        结构。

19．重力荷载代表值是指永久荷载标准值和各               荷载组合值之和。

20．把高度超过A级高度限值的高层建筑称为            高度限值的高层建筑。

三、判断改错题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．高层建筑全现浇框架一剪力墙结构，其伸缩缝的最大间距为65m。

22．有抗震设防的高层建筑，沿竖向结构的侧向刚度有变化时，下层侧向刚度不应小于相邻上层侧向刚度的60%。

23．高层建筑风荷载计算中，需要计算风振系数的条件是建筑高度大于50m，且高宽比大于1.5时。

24．某高层建筑结构基本自振周期T1=1.2s，II类场地，带有局部突出于屋顶的塔楼，塔楼的平面尺寸在纵横方向均不小于主体结构屋顶平面尺寸的3/4，采用底部剪力法计算时，塔楼的地震作用的计算按局部突出屋顶的小塔楼计算。

25．高层框架一剪力结构中，横向剪力墙的布置要求按《高层规程》的规定，宜均匀对称布置在建筑的楼梯，电梯间及端部附近，但不宜设置在平面形状变化的地方。

四、简答题：本大题共5小题，每小题7分，共35分。

26．高层建筑中常用的结构体系有哪几种？它们的特点是什么？

27．高层建筑在什么情况下须考虑竖向地震作用？

28．有抗震设防要求时，高层建筑的平面形状应考虑哪些要求？

29．高层建筑结构突出屋面小塔楼的地震作用应如何考虑？

30．我国高层建筑抗震设计的概念设计、抗震计算、构造措施三者之间有何关系？

五、综合题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。

31．有一高度48m、三跨、十二层的钢筋混凝土框架结构，经计算已求得第六层横梁边跨边的弯矩标准值。

| 荷载类型 | 永久荷载 | 楼面活载 | 风荷载 | 地震作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯矩值 | -25kN.m | -9kN.m | +18kN.m | +30kN.m |

要求：确定该处进行截面配筋时所需的弯矩设计值，并说明理由。

32．试述高层结构抗震概念设计应该遵守的一些主要原则。