四川省201 8年4月高等教育自学考试

园林工程学

（课程代码07435）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有 一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．在最大限度地发挥园林综合功能的前提下，园林工程研究解决的主要矛盾是

A．山与水				B．生态保护与经济发展

C．园林设施与景观		D．建筑与绿化

2．下列选项中不属于场地工程竖向设计的方法是

A．等高线法			B．断面法

C．模型法				D．方格网法

3．人工塑造地形，影响土壤自然倾斜角的主要因素是

A．土壤的质量			B．土壤的种类

C．土壤的体积			D．降雨量

4．计算自然地形土方工程量宜采用的方法是

A．体积公式法			B．水平断面法

C．垂直断面法			D．方格网法

5.  2kg/c㎡

A．2mH2O				B．20mH2O

- 200mH2O			D.  2000mH2O

6．不属于风景园林绿地地表雨水的排放方式的是

A．地面排水．			B．管道排水

C．沟渠排水			D．溪流排水

7．在雨水管网中，雨水口的主要作用是

A．清理管道			B．连接管段

C．消耗水能			D．收集雨水

8．不属于动能动水的水景是

A．喷泉				B．涌泉

C．溢泉				D．瀑布

9．在湖面较大，坡岸较陡，风浪变化大时，湖岸应采用的护坡是

A．编柳抛石护坡		B．铺石护坡

C．草皮护坡			D．土工织物护坡

10. 为保持水面植物景观稳定，水生植物栽植宜采用的方式是

A．栽于容器后沉于池底或栽于池底种植槽

B．直接栽于水面中部

C．栽于池底

D．栽于水边

11. 铺地中，属于碎料铺装路面的是

A．卵石				B．石板

C．预制混凝土砖		D．青砖

12. 在确定园路宽度时，不考虑的因素是

A．交通流量			B．道路材料

C．游人的行走速度		D．人均占用道路面积

13. 园路基层采用级配砂石基层，其施工工艺正确的是

A．洒水→碾压→摊铺砂石→养护．B．摊铺砂石→洒水→碾压→养护

C．洒水→摊铺砂石→碾压→养护D．摊铺砂石→碾压→洒水→养护

14．对太湖石外观特点描述正确的是

A．沉实、清秀			B．清秀、玲珑

C．形体顽夯，雄浑沉实D．平整

15. 古典园林中常用自然山石美化建筑外墙角，这种处理方式叫

A．抱角				B．镶隅

C．云梯				D．踏跺

16. 草坪建植方法中没有的是

A．播种法            B．铺栽法

C．植生带铺栽法		D．丛栽法

- 边坡绿化液压喷薄施工技术流程正确的是7

A. 种子与辅料混合→清理坡面→喷薄→覆盖→养护

B. 种子与辅料混合→清理坡面→覆盖→喷薄→养护

C. 清理坡面→种子与辅料混合→覆盖→喷薄→养护

D. 清理坡面→种子与辅料混合→喷薄→覆盖→养护

18 .南方地区大树移植不使用的方法是

A．软材包装移植法			B．冻土移植法

C. 木箱包装移植法			D．移树机移植法

19. 公园草坪照明常采用的照明灯具是

A．埋地灯					B．草坪灯

C．庭院灯					D．装饰灯

20. 风景园林景观照明设计中，导线截面选择不考虑的因素是导线的

A．安全载流量				B．机械强度

C．允许电压损失			D．生产厂家

第二部分  非选择题

二、名词解释题：本大题共4小题，每小题3分，共12分。

21. 零点

22. 经济流速

23. 水位

24. 垂直绿化

三、判断题：本大题共7小题，每小题1分，共7分。判断下列各题的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”。

25. 风景园林管道综合布置中，要求自流管让有压管，新建管让已建管。

26. 喷泉设计中，为获得等高射流，多采用对称式供水。

27. 生态驳岸就是自然型护岸。

28．园路结构要薄面强基，可以低材高用，这样综合造价低。

29. 山石水景的结构要领是防渗漏。

30. 夏天温度高，树木生长旺盛，不能移植大树。

31. 屋顶绿化不需要铺设过滤层。

四、简答题：本大题共6小题，每小题6分，共36分。

32. 简述风景园林场地竖向设计的任务。

33. 喷泉的基本组成有哪些？

34. 城市园林水体主要有哪些功能？

35 假山和置石有何区别？

- 简述反季节大树移植后的养护管理技术措施。

- 简述风景园林5种常用电光源。

五、计算题：本大题共2小题，每小题5分，共1 0分。

38. 某公园有一茶室，规划设计其接待能力为1000人次／天，茶室营业时间为10小时，茶室最高日用水标准为10升／人次，计算该茶室的最高时用水量。(Kh=2)

39．某停车场平整如图39，该停车场为正方形，边长为20米，各角点原地形标高和设计标高如图39所示，计算该场地平整的土方量。

六、论述题：本大题共1小题，1 5分。

40.  影响园路设计的主要因素有哪些，如何进行园路设计？