四川省2018年4月高等教育自学考试

钢筋混凝土结构设计

（课程代码  08459）

第一部份  选择题

- 单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出中。

- 侧向压力会导致混凝土的纵向抗压强度

- A.降低						B.提高

C.不变						D.不确定

- 确定混凝土立方体抗压强度时用标准试块的边长是

A.100mm					B.150mm

C.200mm					D.250mm

- 衡量钢筋塑性能的指标是

- A.强度和刚度				B.伸长率和冷弯性能

C.钢筋直径大小			D.极限强度

4. 楼面的自重属于

- A.永久作用				B.可变作用

C.偶然作用				D.间接

5. 细长柱子的其他条件相同，轴心受压承载力最大的支承条件为

- A.两端嵌固				B.一端嵌固，一端不动铰支

C.两端不动铰支			D.一端嵌固，一端自由

6. 受弯钢筋配置要求将受弯构件的配筋率控制在

- A.少筋梁范围				B.适筋范围

C.超筋梁范围				D.<0.2%范围

7. 混凝土保护层厚度是指

A.纵向钢筋表面到混凝土的距离

B.纵向钢筋外表到混凝土表面的距离

C.箍筋外表面到混凝土表面的距离

D.纵向钢筋重心到混凝土表面的距离

8. 对于无腹筋梁，当1<<3时，常发生的破坏类型是

A.斜压破坏				B.剪压破坏

C.斜拉破坏				D.弯曲破坏

9. 无腹筋梁截面受剪破坏形态主要有三种，剪压破坏是

A.脆坏破坏				B.刚性破坏

C.塑性破坏				D.柔性破坏

10. 素混凝土构件在纯扭作用下开展裂缝与纵轴线的夹角为

A.20°						B.30°

C .45°						D.60°

- 钢筋混凝土梁扭承载力与抗剪承载力的关系图接近

A.正方形					B.长方形

C.1/4圆形					D.三角形

- 偏压构件的抗弯承载力变化正确的是

A.大偏压时随着轴向力的增加而减少

B.小偏压随着轴向力的减少而减少

C.小偏压时随着轴向力的增加而增加

D.大偏压时随着轴向力的增加而增加

13. 对于钢筋混凝土偏心受拉构件，下面说法正确的是

A.>0时是小偏心受拉破坏

B.小偏心受拉时混凝土参加工作

C.大偏心受拉存在混凝土受压区

D.只有＜0时是大偏心受拉破坏

14. MR图必须包住M图，才能保证梁的

A.正截面抗弯承载力		B.斜截面抗弯承载力

C.斜截面抗剪承载力		D.正载面抗剪承载力

15. 普通钢筋混凝土梁是

A.带裂缝工作				B.没有裂缝

C.不出现压应力				D.不允许混凝土出现拉应变

16. 避免梁斜截面发生斜压破坏的限制条件是

A.规定最小配筋率				B.规定最大配筋率

C.规定最小截面尺寸限制		D.规定最小配箍率

17. 为减少直线钢筋由于锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失，可采用

A.两次升温法				B．超张拉

C.增加台座长度				D.两端张拉

18. 受扭构件需要配置

A.箍筋和弯起钢筋			B.纵筋和弯起钢筋

C.弯起钢筋					D.纵筋和箍筋

19. 室内正常环境属于

A.一类环境					B.二a类环境

C.三a类环境				D.四类环境

20. 后张法预应力混凝土构件的总损失值不应小于

A.80N/mm2					B.90N/Mmm2

C.100N/mm2					D.110N/mm2

第二部份  非选择题

二、名词解释题：本大题共4小题，每小题4分，共16分。

21. 结构的极限状态

22. 超筋梁

23. 相对受压区高

24. 先张法

三、判断改错题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”：错误的划上“×”，并改正错误。

25. C20表示ƒcu=20N/mm。

26.螺旋箍筋柱不能提高轴心受压构件的承载力。

27.配置两根钢筋的梁叫双筋梁。

28.小偏心受压破坏特点是混凝土被压碎，远端钢筋未屈服。

29.受弯构件截面弯曲度随着时间的增加而增加。

四、简答题：本大题共5小题，每小题6分，共30分。

30.简述两种超张拉方法。

31.什么是大偏心受拉和小偏心受拉?

32.附加信心距ed的物理意义是什么？如何取值？

33.预应力混凝土的预应力损失包括哪些？

34.简述混凝土结构的优点和缺点。

五、应用题：本大题共2小题，每小题7分，共14分。

35.某钢筋混凝土受拉构件，拉力设计值N=650KN，截面尺寸b×h=200mm×200mm，采用HRB400级钢筋，求所需纵向钢筋面积，并选用钢筋（ƒy=360Mpa,单侧pmin=0.2%）。

36.钢筋混凝土矩形截面梁，承受弯矩设计值M=110KN.m，b×h=250mm×500mm,混凝土强度等级为C30（ƒc=14.3N/mm2，ƒt=1.43N/mm2),纵向钢筋采用HRB400,配置3根直径20mm，As=941mm2，ƒy=360N/mm2。验算该梁的抗弯能力是否满足要求。（as=45mm，=0.518，pmin=0.2%）