2018年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

工程地质及土力学

（课程代码02404）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．下列属于年代地层单位的是

A．宇    						B．宙

C．代    						D．纪

2．下列属于变质岩构造的是

A．层理构造    				B．变余构造

C．流纹构造    				D．杏仁构造

3．表示岩层在空间的水平延伸方向的是

A．走向    					B．倾角

C．倾向    					D．走向角

4．根据褶曲的核部为新岩层，两翼为老岩层的部分可以判断褶曲形态的基本形式为

A．断层    					B．向斜

C．背斜    					D．节理

5．斜坡上的岩（土）体，沿着贯通的剪切破坏面（带）产生以水平向为主的运动，这种现象称为

A．崩塌    					B．泥石流

C．滑坡    					D．地震

6．关于地震，下面说法正确的是

A．一次地震可以有多个震级

B．一次地震只有一个震级

C．同一次地震对于不同地区的破坏程度相同

D．如果震级相同，则震源越深，对地表的破坏性越大

7．下列不属于工程地质现场原位测试试验的是

A．十字板剪切试验    		B．静力触探试验

C．静力载荷试验    			D．三轴压缩试验

8．下列土的物理性质指标中，对黏性土无意义的是

A．液限    					B．塑限

C．灵敏度    					D．密实度

9．流砂产生的原因是

A．动水力方向向上    		B．向上的动水力超过土的有效重力

C．动水力方向向下    		D．向上的动水力小于土的有效重力  ’

10.成层土中竖向自重应力沿深度的增大而发生的变化为

A．折线减小    				B．折线增大

C．斜直线减小    				D．斜直线增大

11.土的压缩曲线越陡，则土的

A．压缩模量越大   			B．压缩系数越小

C．压缩性越高    				D．压缩性越低

12.土体达到极限平衡时，剪切破坏面与最大主应力，作用面的夹角为

A．45°+						B．45°-

C．45°+						D．45°-

- 比较密实的砂类土和坚硬程度在中等以上的黏土中，地基一般会发生

A．整体剪切破坏			    B．局部剪切破坏

C．冲切破坏				    D．局部冲切破坏

14.某最简单条件下的挡土墙，墙后的填土性质相同，若分别求得填土对墙每延米作用的静止土压力、主动土压力、被动土压力分别用Eo、EA、Ep表示，则三者的大小关系为

A．Eo>EA>Ep					B．EA>Eo>Ep

C．Ep>EA>Eo					D．Ep>Eo>EA

15.无黏性土土坡(坡角p)，当土坡稳定时，要满足

A.<					B. =

C.>						D．条件不足，无法确定

第二部分  非选择题

二、填空题：本大题共10空，每空1分，共10分。

16．泥石流的形成必须具备的三介基本条件是地形、地质和               。

17．黏土矿物主要包括高岭石、伊利石和               三类。

18．达西定律的渗透速度表达式为               。

19．矩形基础作用偏心荷载，当偏心距为（b为矩形基础宽度）时，基底压力分布图形为               。

20.现行的《建筑地基基础设计规范》规定取值的大小作为划分土体

大小的指标。

21.在相同土性和相同压缩应力条件下，已知某土层为单面排水时，固结度达到50%需要8年的时间；如果该土层变为双面排水，要达到相同的固结度，则需要

年的时间。

- 在坐标上，整个莫尔圆位于抗剪强度包络线的下方，表明该点处于

状态。

- 地基在外荷载作用下，即将产生塑性变形时，基础底面单位面积上所承受的荷载称为               。

- 进行地下室外墙设计时，作用在墙上的土压力按照               计算。

- 无黏性土坡的坡角为20°，土的内摩擦角为30°，该土坡的稳定安全系数等于

。

三、名词解释题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。

26.褶皱

27.液限

28.附加应力

29.土的压缩性

30.超固结土

四、简答题：本大题共3小题，共15分。

31.断层的几何要素是什么？（4分）

32.写出有效应力原理的表达式，并说明当土中水自下向上渗流时，总应力、有效应力和孔隙水压力的变化。（5分）

33.黏性土的抗剪强度指标有哪些？并写出测定黏性土的抗剪强度指标室内和野外试验方法的名称。（6分）

五、计算题：本大题共4小题，共30分。

34.某原状黏性士的天然含水率=15%，液限=40%，塑限=18%。

(1)计算塑性指数IP和液性指数IL；（4分）

(2)试判断黏性土所处的物理状态。（2分）

35.如图所示黏土层，其厚度为2m，其下面为基岩。已知该土层的压缩系数a=0.4MPa-1，初始孔隙比e= 0.6，在外荷载作用下该土层顶面受到的附加应力=200kPa，底面受到的附加应力=100kPa。

求：(1)该黏性土的压缩模量Es；（3分）

(2)该黏土层表面的沉降量。（3分）

36.有一土体，已知其c=10kPa，=30°，当该土中某面上荷载作用产生的法向应力=100kPa，剪应力=l00kPa时，问该土体处于什么状态？（5分）

37.已知一挡土墙墙背垂直光滑，填土面水平，填土分两层，各层物理力学指标见图所 示，计算挡土墙上的主动土压力合力的大小，并绘出主动土压力分布图。（不求合力作用点位置）（13分）