四川省201 8年4月高等教育自学考试

桥梁工程

（课程代码02409）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列

出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．通常把两桥台台背前缘间距离L1称为

A．桥梁跨度    				B．桥梁总长

C．桥梁全长    				D．桥梁标准跨径

2．桥梁的纵断面设计时，对于非通航河流，梁底一般高出设计洪水位不小于

A．0.25m    					B．0.5m

C．0.75m   					D．l.Om

3．桥梁设计时，主梁配筋多少及布置位置的依据是

A．跨中截面最不利内力组合	B．各截面的基本组合内力

C．截面内力包络图			D．截面应力图

4．双向桥面板的长宽比符合下列哪项规定？

A．大于1    					B．大于或等于2

C．小于或等于2    			D．小于2

5．桥梁结构的局部加载、涵洞、桥台和挡土墙压力等的计算采用

A．车道荷载   				B．车辆荷载

C．汽车荷载   				D．可变荷载

6．钢筋混凝土受弯构件的恒载和活载挠度，考虑混凝土的徐变影响时恒载占全部荷载的

A．60%    					B．70%

C．75%    					D．80%

7．在计算支座发生沉降变化时，下述哪种桥梁所产生的附加力最大？

A．连续梁桥   				B．连续刚构桥

C．简支梁桥    				D．悬臂梁桥

8．在竖向均布荷载作用下，拱的压为线是

A．圆弧线    					B．悬链线

C．抛物线   					D．三次抛物线

9．截面效率指标是

A．预应力束筋偏心距与梁高的比值

B．截面上核心与下核心距的比值

C．截面上、下核心距与梁高的比值

D．截面上、下核心距与预应力束筋偏心距的比值

10．桥梁按照结构的受力体系，哪种桥型以受弯为主？

A．梁桥    					B．拱桥

C．悬索桥    					D．刚构桥

11．在桥梁施工中，预拱度的大小通常取为

A．全部恒载所产生的竖向挠度

B．全部恒载和全部活载所产的竖向挠度

C．全部活载所产生的竖向挠度

D．全部恒载和一半活载所产生的竖向挠度

12．在预应力混凝土结构中，预加力产生的混凝土压力线

A．与束筋在中间支点上的偏心距有关

B．与束筋的梁端偏心距和束筋在跨内的形状无关

C．与束筋的梁端偏心距和束筋在跨内的形状有关

D．不仅与束筋的梁端偏心距和束筋在跨内的形状有关，而且与束筋在中间支点上的偏心距有关

13．桥梁的建筑高度是指

A．桥面与桥跨结构最低边缘的高差

B．桥面与墩底之间的高差

C．桥面与地面线之间的高差

D．桥面与基础地面之间的高差

14．人群荷载属于

A．永久作用   					B．可变作用

C．偶然作用    					D．固定作用

15．按设计洪水位频率计算所得的高水位为

A．标准水位   					B．最高水位

C．枯水位    						D．设计洪水位

第二部分  非选择题

二、填空题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。

16．桥梁按结构体系分类有拱桥、刚架桥、缆索承重和            四种基本体系。

17．一般来说，目前钢筋混凝土与预应力混凝土梁式桥的横截面形式有板式、肋梁式、和            三大类型。

18．按拱上建筑的形式，可把拱桥分为实腹式拱桥和            。

19．影响斜板桥受力的因素有斜交角、宽跨比和            。

20．多孔拱桥，为防止一孔破坏而全桥倾塌，一般隔3-5孔设置一种特殊桥墩，这种桥墩叫做            。

三、判断改错题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，在答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．对于无铰拱桥，拱脚允许被设计洪水位淹没。

22．对于连续梁桥，为使全梁的纵向变形分散在梁的两端，宜将活动支座设在靠近中间的支点处。

23．下承式桥承重结构的建筑高度比上承式桥的建筑高度大。

24．板式橡胶支座的水平位移是通过支座与梁底或墩台面间的相对滑动实现的。

25．拱桥矢跨比减小时，拱圈内的轴向力增大，对拱圈的受力有利。

四、简答题：本大题共5小题，每小题8分，共40分。

26．预应力梁桥的主要特点是什么？

27．简述当三跨连续梁采用悬臂施工时，其施工过程可能经历的体系转换过程。

28．简述箱型拱桥的特点。

29．公路车道荷载为什么需要进行纵向折减？

30．空腹式拱桥拱上建筑的形式主要有哪些？并简述各自的特点。

五、计算题：本大题共1小题，15分。

31.	计算跨径L=19.50m的桥梁，桥梁横断面如题31-1图所示，5片主梁，车道净宽7m，两侧各有0.75m宽人行道。试求荷载位于跨中时②号主梁的汽车荷载（公路二级荷载）与人群荷载横向分布系数。