园林工程学

（课程代码07435）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．中国古代造园匠师留下许多名园的资料、图集，这些资料与作者关系正确的是

A．《梦溪笔谈》一沈括，《营造法式》一李诫，《园冶》一计成，《闲情偶寄》一李渔

B．《梦溪笔谈》一沈复，《营造法式》一李渔，《园冶》一计成，《闲情偶寄》一李诫

C．《梦溪笔谈》一沈括，《园冶》一李诫，《营造则例》一计成，《闲情偶寄》一李渔

D．《梦溪笔谈》一沈复，《营造则例》一李渔，《园冶》一计成，《闲情偶寄》一李诫

2．计算大面积的自然山水地形土方工程量，宜采用的计算方法是

A．体积公式法	B．水平断面法

C．垂直断面法	D．方格网法

3．某公园地形复杂，用水点分散，最可能采用的给水方式是

A．分质给水式	B．分区给水式

C．分压给水式	D．独立给水式

4．下列管网布置方式中．布置简单，省管材，但供水保障率差的方式是

A．树枝式	B．环状式

C．混合式	D．规则式

5．在雨水管网中，雨水口的主要作用是

A．清理管道	B．连接管段

C．消耗水能	D．收集雨水

6．下列选项中，不属于影响绿地暗管埋深的因素是

A．草坪种类	B．冰冻深度

C．土壤质地	D．地面荷载

7．下列选项中，给水管网中最不利点的是

A．管网漏水点	B．给水最远点

C．管网送水点	D．管道交叉点

8．下列选项中，不影响驳岸高程确定的因素是

A．水位	B．亲水

C．流速	D．风力

9．只采用潜水泵供水的喷泉中，下列管道中，不存在的管道是

A．回水管	B．进水管

C．溢水管	D．泄水管

10．下列选项中，属于特殊型道路的是

A．公路	B．汀步

C．街道	D．支路

11．下列选项中，园路地面装饰手法不存在的是

A．材料装饰	B．图案装饰

C．色块装饰	D．线条装饰

12．园路结构设计中，对基础的要求是

A．薄	B．厚

C．强	D．稳

13．园路横断面设计中，不需设计的内容是

A．通行能力	B．园路宽度

C．行车视距	D．园路横坡

14．下列选项中，园路不具有的作用是

A．引导游览	B．组织交通

C．构成园景	D．便利布管

15．为保障行车安全，园路中同向曲线间的直线最小长度宜大于或等于行车速度的

A．2倍	B．3倍

C．6倍D．8倍

16．下列假山山石中，不属于湖石类的山石是

A．房山石	B．灵壁石

C．黄石	D．太湖石

17．下列选项中，不属于特置山石选石标准的是

A．体量小	B．轮廓突出

C．姿态多变	D．色彩突出

18．常绿树带土球移植，土球大小应是其树木胸径的

A．2倍	B．6倍

C．10倍	D．12倍

19．下列选项中，不属于乔木选苗标准的是

A．无损伤	B．树干通直

C．无病虫害	D．生长健壮

20．边坡植物绿化防护采用的施工材料主要决定因素是

A．自然条件	B．边坡条件

C．资金投入	D．管理水平

第二部分  非选择题

二、名词解释题：本大题共3小题，每小题2分，共6分。

21．最高时用水量

22．行车视距

23．泛光照明

三、判断改错题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

24．水平断面法不能用于场地平整的土方量计算。

25．园路设计要体现技术的合理性、工程的经济性和交通的安全性。

26．绿化屋顶基质层下铺设的是防根穿刺层。

27．为提高树木提高移植成活率，移植树最好在晴天进行。

28．水下照明灯具的保护等级(IP)不能低于68。

四、简答题：本大题共4小题，每小题5分，共20分。

29．竖向设计的方法有哪些？各有什么特点？

30．简述喷泉的基本组成。

31．简述园路的基本功能。

32．简述草坪的养护管理工作内容。

五、计算题：本大题共2小题，每小题7分，共14分。

33．某停车场平整如下图，该停车场为正方形，边长为20米，各角点原地形标高和设计标高如图所示，计算该场地的挖方量。

34．某公园餐厅（2层）需用水，计划用管径40mm的给水管从A点（高程310.00m）向餐厅（高程315.00m）输水，其中A点自由水头30mH2O，管道水头损失12mH2O，计算该给水管到达餐厅时的自由水头，并判断该水管能否满足餐厅2层用水。

六、论述题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。

35．根据水景工程相关知识，试述驳岸设计内容与要求。

36．谈谈你对堆叠假山的根本法则“有真为假，作假成真”的理解。