园林规划设计

（课程代码06640）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．城市中的绿带，如与该地区冬季寒风风向垂直，称这种绿地为

A．防风林	B．引风林

C．生产林	D．生态林

2．广义的水景包括江河、湖泊、池沼、泉水和

A．瀑潭	B．跌水

C．湿地	D．喷泉

3．在水景工程中，根据水势高差形成的一种动态水景观是

A．喷泉	B．落水

C．水潭	D．沼泽

4．园路是园林的脉络，其功能有组织交通、引导游览和

A．控制视线	B．连接纽带

C．划分空间	D．围合空间

5．以下属于整齐一律形式美的是

A．水体开合	B．参差的山峰

C．行道树	D．林冠线

6．以下属于参差律形式美的是

A．喷泉	B．水体开合

C．温室	D．行道树

7．疏林的郁闭度通常为

A．10-20%	B．20-30%

C．40-60%	D．大于60%

8．综合性公园全园面积不宜小于

A．1公顷	B．5公顷

C．10公顷	D．20公顷

9．园路通往建筑时，为了避免路上游人干扰建筑内部活动，需要在建筑前面设置

A．庭院	B．集散广场

C．花园	D．交叉口

10．树池式种植行道树，从树干到靠近车行道一侧的树池边缘不小于

A．0.5m	B．1m

C．1.5m	D．2m

11．在视距三角形内布置植物时，宜选低矮灌木、丛生花草种植，其高度不得超过

A．0.65-0.7米	B．0.75-0.8米

C．0.85-0.9米	D．0.95-1米

12．当广场围护界面高度与视距D/H<1时，空间感为

A．开敞感	B．半私密感

C．封闭感	D．通透感

13．下列属于宗教广场的是

A．天安门广场	B．圣彼得广场

C．上海人民广场	D．青岛五四广场

14．布局在居住人口规模1万人左右的居住小区中心地带的绿地属于

A．居住区公园	B．居住小区公园

C．组团绿地	D．专用绿地

15．居住区公园面积一般在

A．2000平米以上	B．5000平米以上

C．10000平米以上	D．50000平米以上

第二部分  非选择题

二、名词解释题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。

16．山水工程

17．规则式园林

18．生态园林

19．城市绿地率

20．两板三带式

三、判断改错题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．叠山置石工程中，我国传统的选石标准是透、漏、瘦、皱、美。

22．宅旁绿地是属于公共绿地范畴。

23．行道树定干高度最低不能小于2米。

24．容积率是城市绿地定额指标。

25．麦克哈格是乡土化设计的代表人物。

四、简答题：本大题共5小题，每小题7分，共35分。

26．简述自然景观要素的构成。

27．简述园林植物种植造景的生态学原则。

28．城市园林绿地有哪些类型？

29．公园中可以设置哪些广场，分别应设在什么位置？

30．简述现代城市广场规划设计的基本原则。

五、论述题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。

31．试述综合性公园、运动公园、儿童公园、纪念性公园在规划设计中存在哪些共性和差异。

32．请在答题卡上绘制居住区组团绿地的周围环境及其类型示意图，并试述组团绿地规划布局要点。