地基处理技术

（课程代码06006）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．以下不属于地基处理目的的是

A．提高土的抗剪强度	B．改善土的工程性质

C．降低土的压缩性	D．降低土的透水性能

2．强夯法起重机械重锤自由落下的高度是

A．6-20	B．6-40

C．10-30	D．10-40

3．水泥粉煤灰碎石桩简称是

A．CFP桩	B．CFG桩

C．CFD桩	D．CPG桩

4．水泥粉煤灰桩适用处理的地基类型是

A．软弱	B．次坚硬

C．坚硬	D．松散

5．下列关于沉井基础的说法错误的是

A．沉井按施工方法分为一般沉井和浮运沉井

B．沉井基础埋置深度大，能承受较大的垂直荷载和水平荷载

C．沉井基础适用于粉砂、细砂类土中

D．沉井下沉过程中偏斜时可采用除土、压重、顶部施加水平力等方法纠偏

6．砂井堆载预压和真空预压，适用于处理

A．饱和的黏土性地基	B．松散的砂土地基

C．杂填土地基	D．湿陷性黄土地基

7．下列关于湿陷性黄土地基说法错误的是

A．湿陷性黄土受水浸湿土结构迅速破坏，并发生显著的附加下沉

B．强夯法不能消除黄土的湿陷性

C．饱和黄土的湿陷性已经退化

D．自重湿陷性黄土在上覆土的自重应力下受水浸湿发生显著附加下沉

8．下列地基处理方法中，能形成复合地基的是

A．换土垫层	B．碾压夯实

C．强夯法	D．高压注浆

9．为满足填方工程施工质量要求，填土的控制含水率应为

A．±2%	B．±2%

C．±2%	D．±2%

10．采用砂石桩处理地基，砂石桩孔位置宜采用的布置形式为

A．长方形	B．等腰梯形

C．梅花形	D．等边三角形

11．影响浆液可灌性的因素是

A．分散度	B．凝结性

C．收缩性	D．渗透性

12．某水泥土搅拌桩处理地基工程，桩径为500mm，采用1.2m间距的等边三角形布置，需进行单桩复合地基载荷试验，其载荷板面积应为

A．1m2	B．1.2m2

C．1.25m2	D．1.44m2

13．高压喷射注浆法的三重管旋喷注浆是

A．分别使用输送水、气和浆三种介质的三重注浆管

B．分别使用输送外加剂、气和浆三种介质的三重注浆管

C．向土中分三次注入水、气和浆三种介质

D．向土中分三次注入外加剂、气和浆三种介质

14．下述地基处理方法中，属于排水固结法的是

A．降水预压法	B．水泥搅拌桩法

C．挤密碎石桩法	D．强夯法

15．在灰土桩中，挤密地基所用的石灰不应采用

A．消石灰	B．水化石灰

C．钙质熟石灰	D．生石灰

第二部分  非选择题

二、判断改错题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

16．换填法中垫层设计包括厚度设计和底部宽度设计两个方面的内容。，

17．浅基础的最小埋深为600mm。

18．排水固结法中，排水系统的作用主要是缩短渗透路径。

19．在选择地基处理方案时需要根据场地的地质条件、气候以及结构因素来综合确定。

20．强夯法可以处理饱和软粘土。

三、名词解释题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。

21．触变恢复

22．饱和能

23．桩土应力比

24．排水固结法

25．地基承载力特征值

四、简答题：本大题共4小题，每小题7分，共28分。

26．简述换土垫层的作用。

27．高压喷射注浆法的特点有哪些？

28．简述影响水泥土搅拌桩强度的因素。

29．简述强夯法的加固机理。

五、论述题：本大题共2小题，每小题11分，共22分。

30．试述灌浆法的应用范围。

31．试述地基处理的规划程序。