桥梁工程（二）

（课程代码05500）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．如果按结构基本体系分类，则斜拉桥属于

A．梁式桥	B．刚架桥

C．悬索桥	D．组合体系桥

2．拱桥、涵洞以及重力式墩台的填料厚度（包括路面厚度）大于或等于哪个数值可以不计

冲击力？

A．0.3m	B．0.5m

C．0.6m	D．0.7m

3．下列属于装配式T梁的横隔梁连接方式有

A．扣环式接头	B．企口铰连接

C．干接缝连接	D．铰接缝连接

4．梁式桥的两个相邻桥墩中线之间的水平距离称为

A．标准跨径	B．净跨径

C．总跨径	D．计算跨径

5．按设计洪水位频率计算所得的高水位称之为

A．标准水位	B．最高水位

C．枯水位	D．设计洪水位

6．桥梁设计和施工中，要进行强度、刚度和稳定性验算，其中刚度是指

A．应力	B．应变

C．挠度（变形）	D．预拱度

7．下列哪个不属于分车道布置的方式？

A．整体式主梁，中间设分隔带

B．分离式主梁，中间设分隔带连接

C．分离式主梁，中间无任何联系

D．双层桥面布置

8．桥梁的基本组成部分包括上部结构、下部结构、附属设施以及

A．桥跨结构	B．支座

C．锥坡	D．地基

9．桥梁的建筑高度是指

A．桥面与桥跨结构最低边缘的高差

B．桥面与墩底之间的高差

C．桥面与地面线之间的高差

D．桥面与基础底面之间的高差

10．桥梁总长是指

A．桥梁两桥台台背前缘间的距离

B．桥梁结构两支点间的距离

C．桥梁两个桥台侧墙尾端间的距离

D．各孔净跨径的总和

11．水的浮力属于

A．永久作用	B．可变作用

C．偶然作用	D．地震作用

12．某高速公路上有一座计算跨径为30m的桥梁，其车道荷载的集中荷载标准值为

A．180kN	B．280kN

C．320kN	D．360kN

13．对于用企口缝连接的简支空心板梁桥，计算荷载位于跨中时的荷载横向分布系数采用

A．杠杆法	B．偏心压力法

C．铰接板梁法	D．刚接梁法

14．当桥梁横向布置车道数大于哪个数值时，应考虑计算荷载效应的横向折减？

A．2	B．3

C．4	D．5

15．顶推法施工适用哪种梁桥？

A．等截面预应力混凝土连续梁桥

B．等截面钢筋混凝土连续梁桥

C．变截面预应力混凝土连续刚构桥

D．变截面预应力混凝土连续梁桥

第二部分  非选择题

二、填空题：本大题共10空，每空2分，共20分。

16．转体施工法根据其转动方位的不同，分为             、             及

三种。

17．主梁的截面形式有三种基本类型，即板式、           、           。

18．根据行车道位置，拱桥的桥跨结构可分为上承式、          和          三种类型。

19．我国公路桥规规定设计和验算均应满足           和           两个极限状态。

20．梁节段预制的方法常用的有长线预制和           。

三、判断改错题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．带铰的、对称的T形刚构在恒载作用下是静定结构。

22．悬臂浇筑施工时，合拢工作宜在低温时进行。

23．一期恒载内力与采用的施工方法、顺序、体系转换的具体情况无关。

24．矢跨比小于1/5的拱桥为坦拱。

25．对于坡桥，宜将固定支座布置在墩台标高相对较高处。

四、简答题：本大题共5小题，每小题7分，共35分。

26．拱桥区别于梁桥的显著特点在于存在水平推力的作用，简述该水平推力对拱桥的影响。

27．简述梁式桥支座的分类及区别。

28．简述施加预应力的两种方法的名称及各自优缺点。

29．拱桥中，如何处理不等跨分孔问题？

30．简述支架法现浇梁施工预拱度设置应考虑的因素。

五、计算题：本大题共1小题，10分。

31．如下图所示桥梁横截面，由5片主梁组成，车道净宽7m，两侧各有0.75m宽的人行道，求荷载位于支点时l号梁的荷载横向分布系数（车辆荷载）和，（人群荷载）。