设施农业技术

（课程代码07288）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．现代温室发展的主流是

A．连栋玻璃温室	B．单栋玻璃温室

C．连栋塑料温室	D．单栋塑料温室

2．日光温室设计建造过程中应首先解决的问题是

A．保温设计	B．采光设计

C．自然换气设计	D．灌溉和施肥设计

3．最早开发水培设施的植株定植方法是

A．定植板	B．定植网框

C．定植杯	D．种植槽

4．喷雾降温对蒸发冷却有效的细雾大小要求是

A．50lim以下	B．50-60pm

C．60-70Um	D．70ltm以上

5．关于C02施肥，下列说法正确的是

A．浓度越高越好	B．应在夜间进行

C．可提高光能利用率	D．使用不安全

6．用于幼畜禽舍的采暖设备是

A．热水采暖设备	B．蒸汽式采暖设备

C．辐射采暖	D．红外线灯

7．温周期现象是指作物生长发育出现周期性变化的反应时间是

A．昼夜	B．1周

C．1月	D．1年

8．就畜禽舍环境控制系统，下列描述正确的是

A．包括建筑物围护结构、通风系统和光照设备

B．建筑围护结构主要为了畜禽的取暖

C．通风可使舍内环境温湿度保持在适宜的范围

D．只能采用人工光照设备

9．对于电热温床育苗，说法正确的是

A．能够有效的提高近地表气温

B．出苗时间缩短、出苗率和成本高

C．设备体积大、不易于拆除

D．难以自动控制地温

10．属于养鸡的饮水设备是

A．鸭嘴式饮水器	B．吸管式饮水器

C．乳头式饮水器	D．吸吮式自动饮水器

11．用于基质栽培设施中的固体基质，下列说法正确的是

A．具有支持锚定植物、保护水分、通透空气等作用

B．在作物扎根生长时可下沉或倾倒

C．总大小孔隙比在0.5左右

D．可分为无机基质和有机基质

12．就温室滴灌而言，下列说法正确的是

A．可避免输水损失	B．增加了灌水带来的降温风险

C．可避免深层渗漏损失	D．便于实现灌溉自动控制

13．属于奶牛场总体布置形式的是

A．单列式与双列式	B．双列式与侧进式

C．单列式与并列式	D．并列式与多列式

14．畜禽舍防疫要求的间距应满足

A．S=1.5-2H	B．S=2H

C．S=2-3H	D．S=3-5H

15．对于畜禽场的道路设汁，下列说法正确的是

A．场内道路设计可交叉

B．道路末端可与生产区连通

C．应符合平坦坚固和经济合理的原则

D．道路两侧应设回车场

第二部分  非选择题

二、名词解释题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。

16．设施农业机械

17．工厂化育苗

18．温室效应

19．平面系数

20．设施农业

三、判断改错题：本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．日光温室的采光屋面角，以最小的冬至日太阳高度角和60°入射角为依据进行设计。

22．笼养和平养的养鸡方式相比较，笼养的生产效率高，有利于控制疾病。

23．目前我国设施种类齐全，内部功能差，机械化程度高。

24．设施养殖生产区应建在主风向的上风口，生产区之间相互间隔。

25．设施内除湿的主要目的是为了防止作物沾湿和提高空气湿度。

四、简答题：本大题共5小题，每小题7分，共35分。

26．简述精量播种生产线的概念及种类。

27．简述温室的降温措施及特点。

28．简述设施土壤环境特征。

29．简述温室内水分变化规律。

30．设施养牛所需的设备有哪些？

五、论述题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。

31．结合目前温室发展现状，试述日光温室的骨架类型。

32．结合目前设施农业发展现状，试述畜禽舍的环境因子及其特点。