钢筋混凝土结构设计

（课程代码08459）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．侧向压应力会导致混凝土的纵向抗压强度

A．降低	B．提高

C．不变	D．不确定

2．钢筋的屈服强度是指

A．比例极限	B．弹性极限

C．屈服上限	D．屈服下限

3．混凝土立方体抗压强度标准值等于

A．	B．

C．	D．

4．达到承载力使用极限状态的是

A．轴心受压柱被压碎	B．影响外观的变形

C．令人不适的振动	D．影响耐久性能的局部损坏

5．房屋结构安全等级可分为

A．一级	B．二级

C．三级	D．四级

6．受弯钢筋配置要求需将受弯构件的配筋率控制在

A．少筋梁范围	B．适筋梁范围

C．超筋梁范围	D．<0.2%范围

7．梁的有效高度h0是指

A．纵向钢筋内表面到混凝土表面的距离

B．纵向钢筋外表面到混凝土表面的距离

C．箍筋形心到混凝土表面的距离

D．受拉钢筋形心到混凝土受压表面的距离

8．纯弯段梁的破坏类型为

A．斜压破坏	B．剪压破坏

C．斜拉破坏	D．弯曲破坏

9．避免梁斜截面发生斜压破坏所规定的限制条件是

A．规定最小配筋率	B．规定最大配筋率

C．规定最小截面尺寸限制	D．规定最小配箍率

10．箍筋配置过多，而截面尺寸又太小的梁，容易导致

A．斜压破坏	B．剪压破坏

C．斜拉破坏	D．临界破坏

11．钢筋混凝土梁受扭承载力与受剪承载力的规律图接近

A．正方形	B．长方形

C．1/4圆形	D．三角形

12．偏压构件的抗弯承载力

A．与轴向力无关

B．大偏压时随着轴向力的减少而增加

C．小偏压时随着轴向力的增加而增加

D．大偏压时随着轴向力的增加而增加

13．对于钢筋混凝土偏心受拉构件，下面说法正确的是

A．>0时是小偏心受拉破坏

B．小偏心受拉构时混凝土参加工作

C．大偏心受拉存在混凝土受压区

D．只有>时是大偏心受拉破坏

14．减少钢筋与孔道摩擦引起的预应力损失，可采用

A．两次升温法	B．减少垫板

C．增加台座长度	D．两端张拉

15．普通钢筋混凝土梁的工怍状态是

A．带裂缝工作	B．没有裂缝

C．不出现压应力	D．不允许混凝土出现拉应变

16．避免梁斜截面发生斜拉破坏所规定的限制条件是

A．规定最小配筋率	B．规定最大配筋率

C．规定最小截面尺寸限制	D．规定最小配箍率

17．为减少直线钢筋由于锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失，可采用

A．两次升温法	B．超张拉

C．增加台座长度	D．两端张拉

18．受扭构件需要配置受扭

A．箍筋和弯起钢筋	B．纵筋和弯起钢筋

C．弯起钢筋	D．纵筋和箍筋

19．室内正常环境属于

A．一类环境	B．二a类环境

C．三a类环境	D．四类环境

20．单筋矩形截面受弯构件正截面破坏时，受拉钢筋先屈服而后受压区混凝土被压碎的是

A．少筋破坏	B．超筋破坏

C．适筋破坏	D．斜压破坏

第二部分  非选择题

二、判断改错题：本大题共6小题，每小题3分，共18分。判断下列各题划线处的正误，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．C20表示=2QN/mm2。

22．轴心受压构件的长细比越大，稳定系数值越高。

23．配置两根钢筋的梁叫双筋梁。

24．无腹筋梁斜截面破坏类型主要有剪压破坏和斜拉破坏二种。

25．受扭纵筋和箍筋的配筋强度比应取0.6-1.7。

26．预应力混凝土结构不能提高构件的极限承载能力。

三、名词解释题：本大题共4小题，每小题4分，共16分。

27．钢筋混凝土

28．适筋梁

29．相对受压区高度

30．先张法

四、简答题：本大题共5小题，每小题6分，共30分。

31．简述受弯构件适筋梁从开始加荷至破坏所经历的阶段。

32．简述大偏心受拉和小偏心受拉。

33．简述附加偏心距ea的物理意义及取值。

34．简述影响结构耐久性的主要因素。

35．简述预应力损失概念和减少钢筋松弛的措施。

五、计算题：本大题共2小题，每小题8分，共16分。

36．轴心受压圆形柱子，轴力设计值N=2000kN，柱子的直径为400mm，计算长度为4.8m（l0 / d = 12，=0.92），混凝土为C25，采用HRB500钢筋(fc = 11.9N／mm2，fy =410N／mm2)，试求受压钢筋的面积及钢筋选取。（全截面=0．55%）

37．钢筋混凝土矩形截面梁，承受弯矩M=150kN.m，b×h=300mm×600mm，混凝土强度等级为C25(fc =11．9N／mm2，fy =1．27N／mm2)，纵向钢筋采用HRB400，配置3根直径20mm，As=94lmm2，fy =360N／mm2。验算该梁的抗弯能力是否满足要求。（as=45mm，=0.518，=0.2%）