园林工程学

(课程代码07435)

第一部分  选择题

一、单项选择题:本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．下列选项中，不属于现代风景园林工程技术的是

A．大树名木移植技术

B．生态驳岸建造技术

C．花街铺地建造技术

D．人工湿地构建技术

2．下列土方量计算方法中，计算简便，但精度较差，常用于估算的方法是

A．模型法

B．求体积公式法

C．断面法

D．方格网法

3．公园堆山为避免坍塌，常分层填筑，一般每层土壤厚度应控制在

A．20-50cm

B．50-100cm

C．100-200cm

D．200-500cm

4．某场地一施工点原地形标高21．00m，施工标高是-0．30m，该点的设计标高是

A．0.30m

B．20.70m

C．21.00m

D．21.30m

5．下列园林给水方式中，布置费管材，但供水可靠的方式是

A．树枝式

B．环状式

C．混合式

D．规则式

6．下列选项中，不属于暗沟布置形式的是

A、自然式

B．规则式

C．截留式

D．篦式

7．河湖水体规划中，不须掌握的水工数据是

A．水位

B．流速

C．水温

D．流量

8．下列驳岸中，属于硬驳岸的是

A．自然原型护岸

B．竹木驳岸

C．自然型护岸

D．块石驳岸

9．下列园路设计中，不属于园路工程设计内容的是

A．线性设计

B．结构设计

C．铺地设计

D．景观设计

10．下列停车方式中，停车场没有的是

A．平行式

B．斜列式

C．垂直式

D．交叉式

11．下列选项中，园路的结构主要组成部分是

A．路面、土基

B．路面、路基

C．面层、垫层

D．面层、结合层

12．根部吸收水分主要依靠须根顶部的

A．主根

B．侧根

C．根毛

D．直根

13．在我国南方地区，常用的大树移植方法是

A．冻土移植法

B．木箱包装移植法

C．移树机移植法

D．软材包装移植法

14．下列选项中，不是草坪建植方法的是

A．播种法

B．栽植法

C．铺栽法

D．袋栽法

15．下列假山石特点描述中，属于黄石外观特点的是

A．沉实清秀

B．清秀玲珑

C．雄浑沉实

D．平整大方

16．掇山的根本法则是

A．巧于因借，混假于真

B．有真为假，做假成真

C．寓情于石，情景交融

D．相地合宜，造山得体

17．假山外形千变万化，但其基本结构分为四部分，从下到上依次是

A．基础、拉底、中层、收顶

B．拉底、基础、中层、收顶

C．基础、中层、拉底、收顶

D．拉底、基础、收顶、中层

18．假山山石结体中，山石水平方向衔接叫

A．安

B．连

C．接

D．拼

19．下列假山结体措施要点中，不是中层处理要点的是

A．接石压茬

B．等分平衡

C．偏侧错安

D．曲折错落

20．下列选项中，园林照明配电方式没有的是

A．放射式

B．树干式

C．混合式

D．自然式

第二部分  非选择题

二、名词解释题:本大题共3小题，每小题2分，共6分。

21．坡度

22．驳岸

23．塑山

三、判断改错题:本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，正确的划上“√”;错误的划上“×”，并改正错误。

24．在给水管网中，从水源到用水点，水头一定是逐渐减少。

25．喷泉设计中，风力大小跟水池大小有相关性。

26．水体流速的大小影响驳岸材料的选择。

27．公园主园路横坡和纵坡允许同时无坡度。

28．当日平均温度高于树木生物学最低温度时，移植成活率高。

四、简答题:本大题共4小题，每小题5分，共20分。

29．简述土方量计算方法，并说明其适用情况。

30．简述风景园林驳岸的设计要求。

31．简述散置山石的布置要点。

32．风景园林景观装饰照明有哪些类型?

五、计算题:本大题共2小题，每小题7分，共14分。

33．某绿地微地形如下图，其最高点高程为23.40米，其中等高线21.00的面积是120平方米，等高线22.00的面积是80平方米，等高线23.0的面积是30平方米，计算该微地形的体积。

34．某公园餐厅需用水，计划用长300米、管径70mm的给水管段从供水点（高程420.00)向餐厅（高程425.00）输水，其中供水点自由水头30mH2O，计算该给水管到达餐厅时的自由水头。(注:局部水头损失按沿程水头损失是25%计算，1000i=19.60mH0)。

六、论述题:本大题共2小题，每小题10分，共20分。

35．运用园路工程铺装所学知识，考虑铺装设计的影响因素，如何做好园路铺装设计?

36．运用乔灌木种植工程所学知识，阐明大树移植的方法与措施。