园林规划设计

(课程代码06640)

第一部分选择题

一、单项选择题:本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1．一般认为城市环境改善的主导因素是

A．绿化覆盖率

B．绿地的形状

C．绿地结构

D．绿地的位置

2．按照使用功能分类，园林建筑可分为三大类:游憩建筑、服务类建筑和

A．游览观光建筑

B．科普展览建筑

C．管理类建筑

D．商业建筑

3．园桥的基本类型有平桥、拱桥、平梁桥和

A．吊桥

B．亭桥

C．板桥

D．曲桥

4．为了有利排水,平地一般要保持的坡度是

A．0.2~0.5%

B．0.5~2%

C．2~3%

D．4~6%

5．下列属于园林建筑小品的是

A．廊亭

B．园桥

C．汀步

D．园椅

6．下列不属于动态均衡的类型的是

A．开合对比法

B．杠杆原理法

C．构图中心法

D．惯性心理法

7．植物园多以植物演化系统组织园景序列，其展示程序属于

A．多段式序列

B．两段式序列

C．专类序列

D．循环序列

8．下列不属于对重点景物观赏的最佳视点的是

A．垂直视角60°

B．垂直视角45°

C．垂直视角27°

D．垂直视角18°

9．植物景观序列中，作为整体背景或底色的树木为

A．主调

B．基调

C．配调

D．转调

10．下列不属于形式美的表现形态是

A．线条美

B．图形美

C．图案美

D．朦胧美

11．下列不属于风景园林设计运用尺度规律的方法是

A．群体尺度引进法

B．人的习惯尺度法

C．景物与空间尺度法

D．模度尺设计法

12．下列不属于独立花坛的是

A．盛花花坛

B．模纹花坛

C．混合花坛

D．沉床花坛

13．以下不属于城市绿地布局模式的是

A．片状

B．点状

C．楔状

D．指状

14．长方形树池式行道树的树池适宜尺寸为

A．1.2m×2.0m

B．1.2m×1.5m

C．1.5m×2.0m

D．1.0m×2.0m

15．下列林荫路设计原则中不正确的是

A．必须设置游步道

B．车行道与林荫路之间的植物屏障立面布置以外高内低为宜

C．林荫路总面积中道路广场不宜超过25%

D．较宽的林荫路宜采用规则式布置

16．下列应用于水景的植物中，属于沉水植物的是

A．海芋

B．凤眼莲

C．金鱼藻

D．荷花

17．公园总体规划中，中等公园（面积8~100公顷）平面图图纸比例要求为

A．1:200

B．1:500

C．1:1000或1:2000

D．1:2000或1:5000

18．根据《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-1997）规定，红线宽度大于50m的道路绿地率不得小于

A．40%

B．30%

C．25%

D．20%

19．日本的高速公路在进出口的前方和后方-一定区间的中央分隔带上种植花木，这样做的作用是

A．明暗过渡配置

B．改善景观配置

C．标志配置

D．视线引导配置

20．居住区老年人活动场地的设计原则不包括

A．无障碍性

B．可识别性

C．趣味性

D．交往性

第二部分非选择题

二、名词解释题:本大题共5小题，每小题2分，共10分。

21．闸坝

22．旋转韵律

23．花境

24．城市绿地定额指标

25．城市绿线

三、判断改错题:本大题共5小题，每小题4分，共20分。判断下列各题划线处的正误，正确的划上“√”;错误的划上“×”，并改正错误。

26．园林绿地改善空气质量的方式为:固氮释氧、净化空气和调节小气候。

27．风景园林景观的构成要素包括自然要素、历史人文要素和生物景观要素三个方面。

28．园林美的三种形态是自然美、意境美和社会美。

29．相互近似的景物重复出现或相互配合产生协调感的方法是相互协调法。

30．居住区公园体系中，一般面积4000平方米以上，服务半径为400-500m的是居住小区公园。

四、简答题:本大题共5小题。每小题6分，共30分。

31．简述园林中韵律设计的类型及分类。

32．简述中国园林造景艺术手法的内容。

33．简述植篱的设计形式内容。

34．简述城市道路绿地的布置形式及其优点。

35．简述居住区停车场的绿化设计原则。

五、论述题:本大题共2小题，每小题10分，共20分。

36．试述公园总体规划的程序。

37．试述广场绿地规划设计的要点。